欧 洲 标 准 EN30 1-1

1998年3月出版

1999年5月第1次修订

家 用 燃 气 灶 具

第1-1部分 安全性 总则

翻译：万新如

ICS97.040.20                           代替 EN30：1979，EN30：1979/A2

- EN30：1979/A3 MOD2：1995及HD1003：1996

主题词：燃气具、烹饪器具、家用灶具、烤箱、灶具、烤架、设备规范、性能评估、温度、试验、标识、名牌、技术、注意事项、维护保养

家 用 燃 气 灶 具

第1-1部分： 安全性——总则

本欧洲标准与1997年1月18日经CEN（欧洲标准化委员会）批准。

CEN成员都有义务遵守CEN//CENELEC（欧洲标准化委员会电工委员会）内部章程。

其中规定，本欧洲标准不许做任何改动，即可作为成员国的国家标准，涉及这类国家标准的最新目录和文献目录的参考资料，都可以向中央秘书处或任何成员国申请而得到。

本欧洲标准有三种正式文本（英语、法语、德语），由CEN成员国负责翻译成其本国语言，并通知中央秘书处的任何其他语言的文本，具有和正式文本相同的地位。

CEN成员是奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国的国家标准化机构。

- CEN

欧洲标准化委员会

中央秘书处，布鲁塞尔 ruede 大街 36号 B-1050

在世界范围内，©1998 CEN 以任何形式和任何方法的使用权，保留给CEN成员国。  Ref. No EN 30-1-1 1999

目录

前言

- 范围

- 引用标准

- 定义

- 3.1 一般定义

3.1.1 转换

3.1.2 可移动的

3.1.3 标准条件

3.1.4 机械固定的

3.1.5 正常维护

3.1.6 软焊接

3.1.7 直接目的国

3.1.8 间接目的国

- 3.2 有关灶具的定义

3.2.1 带有气罐的灶具

3.2.2 独立式灶器

3.2.3 装在两件家具中间的灶具

3.2.4 装在一件家具内的灶具

3.2.5 家用烹饪灶具

3.2.6 一般灶具

3.2.7 台灶

3.2.8 单独煤气灶

3.2.9 单独煤气灶和烤架

- 3.3 有关燃气和压力的定义

3.3.1 有关燃气的定义

3.3.2 有关压力的定义

- 3.4 有关灶器零部件的定义

3.4.1 燃烧器

3.4.2 辅助装置，控制装置

3.4.3 其他零部件

- 3.5 有关操作的定义

3.5.1 黄焰

3.5.2 熏黑

3.5.3 质量流量

3.5.4 体积流量

3.5.5 热负荷

3.5.6 燃烧器的额定热负荷

3.5.7 一次通风率

3.5.8 一次空气

3.5.9 离焰

3.5.10 回火

3.5.11 火焰稳定性

3.5.12 开阀时间

3.5.13 熄火延迟时间

3.5.14 烤箱中心温度

4、分类

4.1 燃气的分类

4.2 灶具的种类

4.2.1 总则

4.2.2 第Ⅰ类

4.2.3 第Ⅱ类

4.2.4 第Ⅲ类

4.3 灶具的类别（见图2）

5、结构要求

- 5.1 一般要求

5.1.1 转换到使用不同的燃气

5.1.2 材料

5.1.3 清洁工作和维修的方法性

5.1.4 强度

5.1.5 燃气系统总成的气密性

5.1.6 联结

5.1.7 可移动灶具

5.1.8 灶具的固定或稳定性

5.1.9 附件

5.1.10 在辅助能量波动中断和恢复状况下的操作安全性

5.1.11 灶具的电气安全

- 5.2 特殊要求

5.2.1 旋塞

5.2.2 控制手柄

5.2.3 喷嘴和调节器

5.2.4 烤箱恒温器

5.2.5 点火系统

5.2.6 火焰观察装置

5.2.7 调节器

5.2.8 煤气灶

5.2.9 烤箱和烤架

5.2.10 液化气罐隔室

5.2.11 带冷却风扇的灶具

5.2.12 灶具中未燃气的积累

5.2.13 在时控烤箱里的食品卫生

6、性能要求

- 6.1 一般要求

6.1.1 燃气系统密封方法的可靠性和耐久性

6.1.2 获得输入流量

6.1.3 火焰观察装置

6.1.4 操作的安全性

6.1.5 加热

6.1.6 液化气罐及其隔室的温度

6.1.7 燃具的总检

6.1.8 调节器性能

6.1.9 带冷却风扇的灶具

6.1.10 烤箱恒温器失效时的安全性

- 6.2 煤气灶的特殊要求

6.2.1 点火、交叉点火和火焰的稳定性

6.2.2 燃烧

- 6.3 烤箱和烤架的特殊要求

6.3.1 点火、交叉点火和火焰的稳定性

6.3.2 燃烧

7、试验方法

7.1 总则

7.1.1 基准气和试验气

7.1.2 试验压力

7.1.3 试验程序

7.1.4 平锅

7.1.5 烤箱和烤架的温度

7.1.6 带电源供电的灶具

7.2 结构特性的验证

7.2.1 强度

7.2.2 强度、稳定性

7.2.3 灶具中未燃气的积累

7.2.4 由钢化锅-铝玻璃制造的主要件的破碎

7.2.5 玻璃盖板上带切卸燃气通向燃烧器装置的煤气灶

7.2.6 在时控烤箱里的食品卫生

7.3 工作特性的验证

7.3.1 一般性试验

7.3.2 煤气灶特殊试验

7.3.3 烤箱和烤架的特殊试验

8、标志和说明书

8.1 灶具标志

8.2 包装标志

8.3 说明书

8.3.1 总则

8.3.2 技术说明书

8.3.3 使用和维护说明书

8.3.4 转换到其他气种的说明

附件A（提示附件）

A.1 在不同国家销售的列入标准文本的灶具类别

A.2 灶具的供气压力

A.3 在全国或局部地区销售的特殊类别的灶具

A.3.2 来自表A.3的灶具类别是按4.2节的资料确定的，地区性供应的燃气特性为表A.4所示

A.3.4 改变气种所允许的操作

A.4 A.3所示特定类别灶具对应的试验气

A.5 特殊条件

A.6 各国现行的管道连接的要求

附件B（提示附件）

附件C（标准附件）需用的锅的特性

C.1 在燃气燃烧器上试验用锅

C.2 在电炉上试验用锅的特性

附件D（标准附件）表面温度传感器

D.1 设计

D.2 确认试验

D.2.1 原理

D.2.2 程序

D.2.3 确认

附件E（标准附件）在灶具上和外包装箱上使用的符号

- E.1 按照第8章的规定必须在灶具上和包装箱上出现的信息

E.1.1 电力供应

E.1.2 燃气类别

E.1.3 压力

E.1.4 国家

E.1.5 类别

- E.2 其他附加信息

E.2.1 一个燃烧器的额定热负荷

E.2.2 灶具全部燃烧器的热负荷

- E.3 按照8.1和8.2节的规定必须在灶具上和包装箱上出现的信息

附件F（标准附件）防止接近点火系统的灼热零件

附件ZA（提示附件）：本欧洲标准各章节所反映的欧洲委员会（EC）指令的基本要求或其它条款。

前   言

本欧洲标准由CEN/TC49燃气灶具技术委员会编制，按照BT50/1996决议案决定的重新安排，其秘书处过去由法国标准化协会主持，而现今由意大利标准局主持。

本标准取代EN30：1979，EN30：1979/A2：1980，EN30：1979/A3 MOD2 1995和HD1003：1990 [ EN：欧洲标准，HD：欧洲协调文件]

最迟在1998年9月之前，或是通过出版等同文本或者签署确认，给予本欧洲标准国家标准的地位，而且最迟在1998年9月只前。不一致的国家标准必须作废。

本欧洲标准是按照欧洲委员会和欧洲自由贸易协会下送给CEN（欧洲标准化委员会）的指令编制的本标准支持EU（欧洲联盟）的指令。

关于和EU指令的关系，请看提示附件ZA，它是本标准的必备的部分。

在本标准范围内，本标准的第一部分之一“安全性”由第一部分之二“合理使用能量”加以补充，这两部分取代EN30：1985。

本标准中不涉及有关质量保证体系、产品试验和合格证书，包括那些用于辅助装置的这些内容的事项。

在本欧洲标准中，没有提及有关氮的氧化物，NOX的排放的要求考虑到灶具的用度和它们的输出功率低，它们对环境污染的影响可以忽略不计。

注意：对于需要特殊类别灶具的国家（EN437：1993中规定）没有有关A3.3和A3.4的特殊信息，意味着一般要求（见5.2.3和5.1.1），也适用于特殊类别灶具。

按照CEN/CENELEC（欧洲标准化委员会/欧洲电工委员会）内部规定：下列国家的国家标准化组织必须实施本欧洲标准，奥地利、比利时、捷克共和国、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

1、范围（Scope）

本标准按照此文本中称之为灶具的第4.2节所规定的类别，规定了使用4.1节给定的燃气的独立式和嵌入式家用烹调器具的结构和工作特性以及安全和标志的要求和试验方法。

本标准包含了如第3章定义的，属于4.3节规定类别的下列型式的家用烹调器具。

——单独独立式煤气灶

——单独嵌入式煤气灶

——单独煤气灶和烤架

——台式灶

——独立式烤箱

——嵌入式烤箱

——独立式或嵌入式烤架

——烤板

——独立式灶具

——嵌入式灶具

除下文特别排除的以外，本标准适用于这些灶具或其不见，不论这些部件是单独的或组合在单一的灶具里，即使此灶具别的加热元件使用电能（即气电组合灶）也同样适用。

本标准包含使用燃气的灶具上的设备的电气安全要求，不包含电热元件组成设备的电热元件的电气安全要求。（参看电气安全规则）。

本标准不适用于

——室外灶具

——与烟气排放管道相连接的灶具

——具有高温分解燃气烤箱的灶具

——不符合5.2，8.2.2节结构要求的具有被覆盖的燃烧器的灶具

——包含火焰观测装置和试图点火的持续时间受设计限制的自动点火装置的灶具

——装备有在自动接通/断开装置控制下，定期点火和熄火的燃烧器的灶具

——装备有一烤箱或带电扇的烤架的灶具。电扇或是用于供给燃烧用空气或是排放烟气，或是用于使烟气在箱体内循环流动。

——供气压力大于7.1.2节规定压力的灶具

——装备有一个燃烧器和电热元件能同时工作的工作室的灶具

本标准不包含有关第三族燃气钢瓶，它们的调节器及连接器的要求。

本标准仅包含型式试验。

表1：不同类型家用灶具名称的三种文字对照表

2、引用标准（Normative Reference）

本欧洲标准引用了注明日期和未注明日期的其它标准的条款，这些引用标准在本标准正文的相应处列出，下面列出引用标准书刊。对注明日期的标准，随后的修改或这些标准的任何一种的修订版，只有当修改内容或改版被包含在内时才能用于本欧洲标准。对于未注明日期的引用标准，其最新版本可以使用。

EN88         1991    进气压力直到200mbar的灶具的压力调节器

EN125        1991    燃气灶具的火焰观察装置——热电火焰观察装置

EN257        1992    燃气灶具用机械式温度自动调节器

EN437        1993    试验气——试验压力——灶具的类别

EN60335-1     1988    家用和类似用途电器的安全性，第一部分，通用要求

EN60335-2-6   1990    家用和类似用途电器的安全性，第二部分，家用烹饪炉灶、灶台、烤箱和类似用途灶具的特殊要求

IEC335-1      1991    家用和类似用途电器的安全，第一部分，通用要求，注意，只  有附件F中使用此标准

IEC479-1      1994    电流通过人体的影响指南，第一部分，一般方面

IEC479-2      1987    电流通过人体的影响指南，第二部分，关于人的特殊方面

IEC584-1      1995    热电偶 第一部分，参考图表

ISO7-1        1982    用螺纹密封的管螺纹，第一部分 表示方法、尺寸和公差

ISO228-1      1982    不用螺纹密封的管螺纹，第一部分 表示方法、尺寸和公差

ISO868        1985    塑料和胶木——用硬度计测定压痕硬度（邵尔硬度）

ISO3166       1988    国家名称代码

ISO5732       1978    厨房设备——嵌入式灶具的开孔尺寸

ISO6976       1995    天然气——组合成分的热值、密度和相对密度以及华白数的计算

CR1472        1994    燃气灶具标志的一般指导

3、定义（Definitions）

下列定义 适用于本标准

- 3.1 一般定义

- 3.1.1 转换（Conversion）

在变换燃气时，由专业人员在灶具上实行的操作。

- 3.1.2 可移动的（Removable）

不用工具帮助可以移动的

- 3.1.3 标准条件（Reference  Conditions）

15℃    1013.25 mbar

- 3.1.4 机械固定的 （Mechanically  Fastende）

只能在工具帮助下才可以移动的。

- 3.1.5 正常维护保养（Normal  Maintenance）

由专业人员进行的不含更换任何零件的维护保养。

- 3.1.6 软焊接（Soft Soldering）

熔化范围最低温度低于450℃的焊接。

- 3.1.7 直接目的果（Direct  Country  Of  Destination）

是这样的一个国家。灶具已经检定符合其要求，而且是制造厂家规定供货的目的国。在把灶具投放市场或安装时，在合适的供气压力下，使用该国供应的一种燃气，灶具不要进行任何调整，修改就能够使用。

如果此灶具在现有调整状态下，能够适用于一个以上的国家，则可规定每一个这样的国家为直接目的国。

- 3.1.8 间接目的国

是这样的一个国家，灶具已经检定符合其要求，但现有调整状态不合适为了在这个国家灶具能安全和正确地运用，必需经过其后所作的修改和调整。

- 3.2 与灶具相关的定义

- 3.2.1 有气罐的灶具（Appliance  Incorponating  A  Cylinder）

一种特别的使用第三族燃气的灶具，其中包括有一个放气罐的隔间。

- 3.2.2 独立式灶具（Freestanding  Appliance）

通常不和相邻家具或墙壁直接接触的灶具。

- 3.2.3 嵌入两件家具中间的灶具（Appliance for building-in between two furniture units）

侧面板能直接接触相邻家具的灶具，当装死时，该灶具可能仅和一件家具接触。

- 3.2.4 安装在家具内部的灶具（Appliance for building into a furniture unit）

意图装进厨房箱柜中或设施中，或在墙里面的箱壳里，或在类似条件下安装的灶具。

因此，这种灶具各边可能不需要外壳。

- 3.2.5 家用烹饪灶具（Domestic  cooking  appliance）

私人在家庭寓所使用的灶具。这一点在使用和维护说明书以及技术说明书中给予指明。

- 3.2.6 灶具 （Cooker）

一台烹饪灶具，它包括：

—— 一台煤气灶

—— 一个或多个带或不带恒温器的烤箱，可能带一烤架

—— 可能一台烤架

- 3.2.7 台灶（Table  cooker）

预定放置于突起的支架或支承台上的烹饪灶具，它包括：

—— 一台煤气灶

—— 一台烤箱

—— 可能一台烤架

- 3.2.8 单独的煤气灶（Independent  hotplate）

仅仅包含一台煤气灶的烹饪灶具。

- 3.2.9 单独的煤气灶和烤架（Independent  hotplate  and  grill）

包含一台煤气灶和一个烤箱的烹饪灶具。

- 3.3 与燃气和压力相关的术语（Definitions relating to gas and presures）

- 3.3.1 与燃气相关的术语（Definitions relating to gas）

- 3.3.1.1 试验气 （Test  gas）

用来检验燃气用具工件特性的燃气，包括基准气和界限气，

表7列出基准气和界限气的特性。

- 3.3.1.2 基准气（Reference  gas）

当在相应的额定压力下供气时，灶具用这种试验气能在额定条件下运作。

- 3.3.1.3 界限气（Limit  gas）

试验用气代表灶具设计所采用的燃气的特性变化到极端时的试验气。

- 3.3.1.4 密度（Density）

在相同温度和压力（15℃和1013.25mbar）的条件下，相等体积的干燃气与干空气的质量之比。 代表符号：d

- 3.3.1.5 热值（Calorific  value）

在1013.25mbar的稳定压力下，单位体积或单位质量的燃气燃烧产生的热量，燃烧混合物的组分处于标准条件之下，燃烧产物也被引导到同等条件下。

热值有两种

① 高热值（The gross calorific value）：燃烧产生的水蒸气被认为已冷凝，代表符号 HS

② 低热值（The net calorific value）：燃烧产生的水蒸气被认为处于蒸气状态，

代表符号 Hi 单位：或是标准条件下每立方米干燃气的兆焦数   MJ/m3

或是每公斤干燃气的兆焦数    MJ/kg

本标准中只用高热值。

- 3.3.1.6 华白数（Wobble  number）

在相同的标准条件下，单位体积燃气的热值和它的密度的平方极之比，根据热值是高热值或低热值，华白数被称为高华白数或低华白数。

符号：高华白数 Ws    低华白数  Wi

单位：在标准条件下干燃气每立方米兆焦数  MJ/m3

在本标准中只使用高华白数。

- 3.3.1.7 理论空气需要量（Theoretical  air）

单位体积燃气按理想配比燃烧时需要的空气量。

- 3.3.2 与压力相关的术语（Definitions  relating  to  pressure）

- 3.3.2.1 供气压力（Gas  supply  pressure）

在灶具燃气入口连接处在灶具运行时测得的静压力与大气压之差。

符号：P     单位：毫巴（mbar）

- 3.3.2.2 试验压力（Test  pressure）

用于检验燃气灶具的操作特性的试验压力，包括标准压力和界限压力。

表9给出试验压力， 单位： 毫巴（mbar）

- 3.3.2.3 标准压力（Normal  pressure）

是当供应相应的基准气时，灶具将按额定条件工作时的压力。符号：Pn

- 3.3.2.4 界限压力（Limit  pressure）

代表灶具供气条件极端变化时的压力。

符号：最大压力  Pmax    最小压力 Pmin

- 3.3.2.5 压力偶（Pressure  couple）

由于在同一族或一组内燃气华白数的巨大差别而采用的两个独立的燃气输送力构成的组。较高压力仅用于低华白数的燃气，较低压力仅用于高华白数的燃气。

- 3.4 与灶具零件相关的定义（Definitions relating to the parts of the appliance）

- 3.4.1 燃烧器（Burners）

- 3.4.1.1 燃烧器（burners）

让燃气燃烧的组合装置。它们可能是两种型式中的一种。

不通气（封闭式）燃烧器，其燃烧所需空气完全从燃烧器出气口吸入

通气（预混式）燃烧器，其燃烧所需的被称为“一次空气”的部分空气通过燃气气流吸入，并在燃烧器出气口之前和燃气混合。剩余的部分空气被称为“二次空气”是在燃烧器出口后被吸入。

这类燃烧器包含有

——燃气喷嘴

——形成混合管的燃烧器体

——预备有空气—燃气混合用的空隙的头架

- 3.4.1.2 点火燃烧器（Ignition  burners）

一个燃烧器，其火焰用来点燃主燃烧器。

- 3.4.1.3 点火器（Pilot）

一个与主燃烧器无关的单独受控的点火燃烧器。

- 3.4.1.4 主燃烧器（Principal  burners）

用于保证对用具加热的燃烧器，在本标准中，通常称之为“燃烧器”。

- 3.4.1.5 被覆盖的燃烧器

煤气灶燃烧器。锅具用它加热时，通过插入一块平板，使不直接接触火焰，锅具放在板面上。

一个覆盖的燃烧器可以是：

永久性的，即设计为只有盖板在位时才能使用。

暂时性的。即设计为在把可移动的盖板移开后，也可作为无覆盖燃烧器。

- 3.4.1.6 无覆盖燃烧器

煤气灶燃烧器，锅具加热时直接接触火焰。

- 3.4.1.7 喷射器（Injector）

导引燃气进入燃烧器的组件，有两种喷射器：

标定喷射器：出口喷嘴是固定的。

可调喷射器：出口喷嘴截面是可变的。

- 3.4.2 辅助设备、控制设备（Auxiliary equipment、Control devices）

- 3.4.2.1 辅助设备（Auxiliary equipment）

是指能影响燃气灶具或燃气一电能联合灶具中燃气部分操作安全的所有控制器和装置。

例如：旋塞和阀门，燃气调节器，火焰监控装置、恒温器。

- 3.4.2.2 点火装置（Ignition  device）

直接或间接点燃一个或多个燃烧器的装置。例如通过闪光管，闪光管可能是

——电气装置（电阻、火花等等）

——热力装置（火焰、引火器等等）

- 3.4.2.3 火焰监控装置（Flame suppervision device）

在探测元件上作用的火焰的影响下，让向燃烧器和点火器（如果有的话）供应燃气的管路保持开通。在被监控的火焰万一熄灭时，至少要切断燃气的供应。

有两种控制方法，其间区别在于：

- 一种是控制所有燃烧器和点火器（如果有）的燃气供应。

- 一种是部分地控制燃烧器和点火器的燃气供应（参看5.2.12.1节）。

- 3.4.2.4 使调节器或控制器停止工作

一个调节器或控制器，如果被停止起作用，并封闭在这种状态，则被认为是已停止工作。灶具将在似乎此装置已被拆除的状况下工作。

- 3.4.2.5 保证气密性的方法（Means of assuring soundness）

任何静态的或动态的装置都力求保证气密性，例如：平面连接、O形圈连接、锥形连接、膜电、油脂、软膏、胶粘剂。

- 3.4.2.6 一次空气调节器（Primary air adjuster）

是按照供气条件，让燃烧器的一次通气设定于预定值的装置，改变此装置的设定的操作称之为“调节一次空气”。

- 3.4.2.7 燃气流量调节器（Gas rate adjuster）

是按照供应条件，让通向燃烧器的燃气流量设定于预定值的装置。调节可以是连续的（调节螺钉）或不连续的（更换标定的喷嘴等）改变此装置的设定的操作称之为“调节燃气的流量”。

- 3.4.2.8 调节器的锁紧（Locking of an adjuster）

由制造厂家或安装人员通过某些手段（螺钉等等）把调节器固定在它的调节位置。

- 3.4.2.9 调节器的密封（Sealing of an adjuster）

任何涉及调节器的调整从而造成调整的任何变化都会引起密封装置的破坏，并明显的对调节器形成干扰。这种调节器称之为密封于调定位置的调节器。

由工厂密封的调节器被认为是不存在的。

- 3.4.2.10 标定喷嘴（Calibrated orifice）

对于供气压力和给定的流量，是一套带一个或多个喷嘴的装置放置于气路中造成压力下降从而使燃烧器的燃气压力下降到某一预定值。

- 3.4.2.11 稳压器（Governor）

当进气压力和燃气流量在给定数值范围内变化时，维持切合实际的恒定的出气压力的装置。

- 3.4.2.12 旋塞、阀体（Tap、Valve）

隔断燃气供给燃烧器的装置，在使用中能调节燃气流量。

- 3.4.2.13 恒温器（Thermostat）

是自动保持温度在给定范围内的装置，通常包含用语按照要进行的烹饪选用烹调温度的分度范围。

- 3.4.3 其它零部件（Other  Components）

- 3.4.3.1 控制手柄（Control  handle）

为了操作灶具的控制器，例如旋塞、龙头、恒温器等而用于手动操作的零件。

- 3.4.3.2 可触摸零件（Touchable  parts）

正常使用时要触摸的灶具的外部零件。

- 3.4.3.3 燃烧系统（Combustion  Circuit）

包含一燃烧室和排空烟气系统的一套组件。

- 3.4.3.4 煤气灶（Hotplate）

烹饪灶具的部件，包含一个或多个复盖的或无复盖的燃烧器，和/或一个或几个电炉盘，而且还可能带一烤板。

- 3.4.3.5 锅支架（Pan support）

安放在无复盖的煤气灶燃烧器上面的支架，支承加热的锅具。

- 3.4.3.6 烤板（Griddle）

煤气灶的一个部件，由一块放在燃烧器上的板构成，当加热到高温时，让食品直接接触其表面而进行烹烤。烤板可以是：

永久性的，即设计为燃烧器只能在上述的条件下使用。

暂时性的，即设计为在可移动的灶板移开或放上之后，可作为无复盖的或被复盖的燃烧器使用。

- 3.4.3.7 关闭盖板（Shut-down lid）

用于封盖煤气灶的罩盖。

- 3.4.3.8 烤箱（Oven）

一封闭的用来烤肉和烘烤糕饼点心的箱体。

- 3.4.3.9 烤箱中心（Centre of the oven）

烤箱有效容积的几何中心。

- 3.4.3.10 烤箱有效高度（Useful ovenheight）

从底面到门孔顶面的计算高度，这高度尺寸可能由于有凸出部分而减少（基面，烤架燃烧器或烤架栅格）当门不是矩形时取其平均高度。

注：如果门有四个园角时就把这个门看成矩形。下列尺寸不作为凸起考虑，球形体，螺钉，烤炉观察板照明灯等。

- 3.4.3.11 烤箱有效面积（Useful oven plan area）

是以测量所得有效尺寸确定的，代表实际能烹调的表面积，它是两边搭支架的间距（或门孔宽度，哪个小用那个）和门的内表面或者到后墙间距的乘积或者烹调区通过由后挡板定位的烤炉最长附件最大张点的后垂直平面间距离的乘积。

这些对不考虑本机的凸起部件：探针、螺钉、烤箱观察板指示灯等。

- 3.4.3.12 烤箱有效容积（Useful oven volume）

烤箱有效面积和有效高度的乘积。 符号：V    单位：立方分米（dm3）

- 3.4.3.13 搁板支架（Shelf  supports）

用于支承烤箱或烤架附件的，烤箱或烤架侧壁上的支架。

- 3.4.3.14 烤箱和烤架的附件（Oven and grill accessories）

和主机一起支付的附件，或者作为任选而提到的附件，供烤箱和烤架烧烤使用。

举例如下：

——栅格，用于在烤箱里或烤架下面支承要烧烤的食品，并使食品不和烹调的汁液接触，它也用作在烤箱中支承盘子的支架。

——烤架盘，用来收集从烧烤时流出的液汁，或者承放在烤炉中烧烤的食品。

——糕点托盘，用于承放小型面食糕点的托盘。

- 3.4.3.15 烤箱升降门（Oven drop door）

带有一水平旋转轴的烤箱门。

- 3.4.3.16 观察板（Viewing panel）

是透明材料的一片面积，允许看见室内的情况。

- 3.4.3.17 烤架（Grill）

一台灶具或灶具的一部分，通过一升到高温的表面发出的辐射热来进行烧烤。

- 3.5 与操作相关的定义

- 3.5.1 黄焰（Yellow tipping）

充气火焰兰色焰心顶部出现黄色的特性现象。

- 3.5.2 熏黑（Sooting）

不完全燃烧是出现的现象，和火焰或烟气接触的表面出现积炭。

- 3.5.3 质量流量（Mass rate）

灶具单位时间消耗的燃气质量，  符号：M

单位：每小时公斤数（kg/h）或每小时克数（g/h）

- 3.5.4 体积流量（Volume  rate）

一个或几个燃烧器单位时间内消耗的在标准条件下的燃气的体积。符号：V

单位：每小时立方米数（m3/h）或可能每分钟公升数（L/min），每秒钟升数（L/s），每小时立方分米数（dm3/h）和每秒钟立方分米数（dm3/s）。

- 3.5.5 热负荷（Heat  input）

与体积或质量流量相对应的单位时间消耗的热量。本标准中所说的热量为高热值。

符号：Q  单位：千瓦（kW）

- 3.5.6 一个燃烧器的额定热负荷（Nominal  heat  input  of  a  burner）

由制造商说明的热负荷值，符号： Qn

- 3.5.7 一次空气流量（Primary  aeration  rate）

一次空气体积和理论空气体积的比率。

- 3.5.8 一次空气（Primary  air）

被单位体积燃气吸入喷嘴器内的空气的体积。

- 3.5.9 离焰（Flame  lift）

火焰底部部分地或全部离开燃烧器火孔的现象。

- 3.5.10 回火（Light  back）

火焰在燃烧器内部燃烧的现象。

- 3.5.11 火焰稳定性（Flame  stability）

火焰在燃烧器火孔既不离焰也不回火的状态。

- 3.5.12 开放时间 （Opening time）

点着被检测火焰和这火焰的效果足以使截流阀开放所消耗的时间。

- 3.5.13 熄火延迟时间 （Extinction delay time）

从被测火焰熄灭和由火眼检测装置控制的燃气供应被关掉之间所消耗的时间。

- 3.5.14 烤炉中心温度 （Centre oven temperature）

使用一无屏蔽热电偶在烤炉中心测得的温度。

- 4、分类

- 4.1 燃气的分类

燃气分为三大族，根据华白数的值每一族又可分为组。表2列出本标准所用的燃气的族和组。

表2      燃气的分类

| 燃气的族别和组别 | 在15℃和1013.25mbar下的高华白数 MJ/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最 小 | 最 大 |
| 第1族 a组 | 22.4 | 24.8 |
| 第2族 H组 L组 E组 | 39.1 45.7 39.1 46.9 | 54.7 54.7 44.8 54.7 |
| 第3族 B/P组 B组 | 72.7 72.9 72.9 | 87.3 87.3 76.8 |
| 参看 A.4 |  |  |

4.2  灶具的类别

- 4.2.1 总则

灶具按照设计规定所用的燃气和压力所确定的类别分类。

类别的定义在4.2.2，4.2.3和4.2.4节中规定

在各国，根据当地燃气供应状况（燃气的组成和供气压力），4.2.2，4.2.3和4.2.4所规定的类别中，仅有几种可以销售。

A1.1和A1.2表列出有关这些类别灶具在各国销售的状况和相应的供气压力。（同时参看A3，按照A4提供的特别的燃气和供气压力在当地或国内销售的特殊类别的灶具。A5列出涉及特定国家的某些条件）。

- 4.2.2 第Ⅰ类灶具

第Ⅰ类灶具是为专门使用单一族或单一组别的燃气而设计的灶具。

- 4.2.2.1 仅限于使用第一族燃气的灶具

Ⅰ1a类:在固定的供气压力下仅仅使用第一族a组燃气的灶具(这一类未使用)。

- 4.2.2.2 仅使用第2族燃气的灶具

Ⅰ2H类 在固定供气压力下,仅使用2族H组燃气的灶具。

Ⅰ2L类 在固定供气压力下,仅使用2族L组燃气的灶具。

Ⅰ2E类 在固定供气压力下,仅使用2族E组燃气的灶具。

Ⅰ2E+仅使用第2族E组燃气的灶具.操作时不要压力偶的介入,如果灶具有调节燃气压力的装置的话.在压力偶的两个规定压力的范围内不工作。

- 4.2.2.3 仅使用第3族燃气的灶具

Ⅰ3B/P类,在固定供气压力下,能够使用第3族燃气(丙烷,丁烷)的灶具。

Ⅰ3+类 能使用第3族燃气(丙烷,丁烷)的灶具,除了另从丙烷转到丁烷,或丁烷转丙烷时要作一次一次空气的调整外,操作时,不需要压力偶介入.在这类灶具上不允许有任何调节燃气压力的操作装置。

Ⅰ3P类,在固定供气压力下,仅使用第3族P组(丙烷)的灶具。

- 4.2.3 第Ⅱ类灶具

第Ⅱ类灶具是使用两族燃气的灶具

- 4.2.3.1 使用第1族和第2族燃气的灶具

Ⅱ1a3H类:可以使用第1族a组燃气和第2族H组燃气.在和Ⅰ1a类灶具相同的条件下使用第1族燃气。在和Ⅰ2H类灶具相同条件下使用第2族燃气。

- 4.2.3.2 使用第2族和第3族燃气的灶具

Ⅱ2H3B/P类,可以使用第2族H组和第3族燃气的灶具,在的Ⅰ2H类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3B/P类灶具相同条件下使用第3族燃气。

Ⅱ2H3+类,可以使用第2族H组和第3族燃气的灶具,在和Ⅰ2H类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3+类灶具相同条件下使用第3族燃气。

Ⅱ2H3P类,可以使用第2族H组燃气和第3族P组燃气的灶具,在和Ⅰ2H类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3P类灶具相同条件下,使用第3族燃气。

Ⅱ2L3B/P类,可以使用第2族L组燃气和第3族B/P组燃气的灶具,在和Ⅰ2L类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3B/P类灶具相同条件下使用第3族燃气。

Ⅱ2L3P类,可以使用第2族L组燃气和第3族P组燃气的灶具,在和Ⅰ2L类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3P类灶具相同条件下使用3族燃气。

Ⅱ2E3B/P类,可以使用第2族E组燃气和第3族燃气的灶具,在和Ⅰ2E类灶具相同条件下使用2族燃气,在各Ⅰ3B/P类灶具相同条件下使用第3族燃气。

Ⅱ2E+3+类可以使用第2族E组燃气和第3族燃气的灶具,在和Ⅰ2E+类灶具相同条件下使用2族燃气,在和Ⅰ3+类灶具相同条件下使用3族燃气。

Ⅱ2E+3P类,可以使用第2族E组燃乞和第3族燃气的灶具,在和Ⅰ2E+类灶具相同条件下使用第2族燃气,在和Ⅰ3P类灶具相同条件下使用第3族燃气。

- 4.2.4 第Ⅲ类灶具

第Ⅲ类灶具是为使用三族燃气而设计的灶具

这类灶具通常不使用

在某些国家许可的第Ⅲ类灶具在附件A中列出(见A.3)

- 4.3 灶具按结构而分的种类(见图2)

每一灶具都属于下面定义的种类中的一种：

第一类,独立式的灶具。

第二类,建造在两件家俱中间的灶具,这类灶具分为两小类。

第二类,第一小类,建立在整套家俱中的第二类灶具,但是也可以这样安置:即灶具的两侧面是可以接件的。

第二类第二小类,包括一个或几个烤箱或烤箱/烤架的第二类灶具,烤箱或烤架装在工作台面的下面.有可能的话,一台煤乞灶嵌入在灶台工作面内

第三类,在厨房设备内或工作台面内建造的灶具.

- 5、结构要求

- 5.1 一般要求

- 5.1.1  转换到使用不同燃气

各类灶具,当从所用的一组或一族燃气转换到使用另一组或族燃气/或适应不同的供气压力时,唯一可接受的操作如下所述

建议这类操作应能够不拆开要转换的灶具。

- 5.1.1.1 第Ⅰ类灶具

Ⅰ2H,Ⅰ2L,Ⅰ2E,Ⅰ2E+类,对灶具不作改变

Ⅰ3B/P类,对灶具不作改变

Ⅰ3+类 更换喷射器或已标定的喷嘴,但仅是为了从一个压力偶转换到另一压力偶(例如:从28-30/37mbar转到50/67mbar)当从一个压力偶转换到另一压力偶,或者在压力偶之内从一压力转到另一压力时,调节一次空气量。

Ⅰ3P类 这类灶具没有转换燃气种类的事。对于改变压力,则要更换喷嘴调节燃气流量和调节一次空气量。

- 5.1.1.2 第Ⅱ类灶具

- 5.1.1.2.1 使用第一族和第二族燃气的灶具

更换喷射器或标定的喷嘴,对第一族燃气调节器燃气流量,调节一次空气量,更换整套点火燃烧器或它们的某些部件,在5.2.7的条件下使调压器停止工作,对于第2族燃气,停止燃气流量调节器的工作,这些调整只当从第一族的一种燃气转换到第2族的一种燃气或者相反时才能接受这些调整。

- 5.1.1.2.2 使用第二族和第三族燃气的灶具

更换喷射器或标定的喷嘴，调节一次空气量，在5.2.7的条件下将稳压器停止工作，对于第二族燃气降低燃气流量的调节器停止工作。这些零部件的调整或更换只能在下述情况下接受：

从一族的一种燃气转换到另一族的一种燃气。

从一组丁烷/丙烷压力偶转换到另一组压力偶（即20-30/37mbar到50/67mbar）

在第3族燃气一组压力偶只内从一种燃气转到另一种燃气，只允许调节一次空气量。

- 5.1.1.3 第Ⅲ类灶具

从一族燃气的一种燃气转换到另一族燃气的一种燃气，或者从一种丙烷/丁烷压力偶转换到另一组压力偶的可允许的零件的调整或更换如下：

——更换喷射器或已标定的喷嘴。

——在第一族的燃气时调节燃气流量。

——调节一次空气。

——更换整套小火燃烧器和其中一些零件。

——在5.2.7节的条件下， 停止稳压器的工作。

——对于第3族燃气， 把已降低燃气流量的调节器停止工作，为了在第3族燃气的一组压力偶之内从一种燃气转换到另一种燃气调节一次空气量是唯一可允许的操作。

- 5.1.2 材料

可能接触食品的材料表面的性质应不会污染或损坏食品。

灶具结构所用材料的厚度和质量应该使结构和性能的特点在使用中不会改变，特别的是，灶具的所有部件，当按照说明书和相应法规的要求安装，在正常使用时，应能承受所经受的机械的化学的和热力的条件。例如：

——点火燃烧器供气系统不能用铜制作，除非材料受到保护不受燃气作用。

——灶具在启动和运作中产生的冷凝作用不应降低灶具的安全性。

不是耐腐蚀材料制作的零件应有有效的防腐蚀措施，本要求不适用于饼盘。主要的玻璃零部件（例如罩盖、烤箱观察板、仪表板）应当是在正常使用时能防止破碎危险的类型和规格。玻璃零部件及其角部边缘不应当有裂缝或擦伤。所有玻璃零部件的可能触及的边缘不应当是锐利的。用来夹持灶具玻璃零部件的方法，不允许有任何不必要的应力或机械损伤的危险作用于玻璃之上，例如：用于装配的螺钉不能和玻璃件相接触。

在7.2.4的条件下，韧化钠钙玻璃制成的大型玻璃零件，应当破碎成不会形成危险的碎块，在边长为50mm的正方形中所包含的玻璃碎块的数目必须多于60块。

通过7.2.4的试验来证明符合这项要求，或者通过提供合格证明来认定。在灶具的结构中不得使用含有石棉的材料。

- 5.1.3 清洁和维护的方便性

要用户进行清洁工作的灶具的任何零件应该容易接近，不必移动灶具或用工具拆卸。

按照使用和维护说明书的说明，应能正确地、容易地、更换此类零件。重新装配的任何错误都能明显地看出来。

应该避免在灶具上有锐利的边角，因为这可能会使用户在做清洁工作时受到伤害。

任何设置在燃气通路中的控制器，应当这样安排，使维修技术人员进行的任何调整和维修都很方便，而且也能够更换它。

不让用户拆卸的灶具零件和那些拆卸后会影响灶具安全性的零件（例如喷射器）只能用工具帮助才能拆卸。

- 5.1.4 强度

灶具结构在正常使用时不应该出现：

——任何零件的位移

——任何变形

——任何质量下降

可能危及灶具的安全性的事件。

灶具是否符合强度要求，按照5.1.4.1和5.1.4.2所述的两项试验，通过对功能元件是否有明显可见的改变和整台灶具是否符合标准的规范来检查。当采用该两项试验时，要在执行标准规定的试验或检验之前，在7.2.1所述的条件下进行，除了7.3.1.1.1规定的气密性试验要灶具处于交货状态下进行。

- 5.1.4.1 灶具体

对于第一类和第二类、第一小类灶具按7.2.1.1的条件把力量加于顶部。

- 5.1.4.2 灶具锅支架

对于所有灶具，按照规定的条件，把7.2.1.2接所表示的负荷加到灶具的锅支架上。

- 5.1.5 燃气通路组件的气密性

用于零部件组装的螺钉孔，固定销孔等，不得通入引向喷射器的燃气通路，装在燃气通路上的零部件和组件的气密性必须利用金属与金属联结或者带密封圈（即垫圈、O形圈或密封圈）的联结来保证，也就是说排除使用任何以螺纹保证气密性的产品。

但是，当正常维修或更换燃气不需要拆卸的零部件，允许使用螺纹密封的部件。

如3.1.6节所规定的软焊料不得用于保证燃气通路连接件的气密性，但是在燃气通路内部的内连接件，当不涉及气密封性时可以使用。根据制造厂家的技术要求检查气密性。

当正常维修可能要拆卸的管道系统的机械固定部件或螺纹零件必须在按照制造厂家的说明书实施5次拆卸和重装之后仍保持密封性，如有必要，按照说明书的规定，更换一个垫圈。

- 5.1.6 接头

- 5.1.6.1 Ⅰ3B/p，Ⅰ3+和Ⅰ3p类灶具

对于Ⅰ3B/p，Ⅰ3+和Ⅰ3p类灶具，燃气进气管可能是三种型式之一（参见A.6）。

a. 不带螺纹，其末端至少要30mm长。必须是光滑的圆柱体，必须通过气密性的压配合进行连接。

b. 带有外螺纹，其端头必须有用于联接的螺纹，按照ISO7-1：1982或ISO228-1：1982规定螺纹带有密封性或不带密封性。在此情况下，考虑6.1.7节的要求，标称直径必须符合标称规格：1/2，3/8，或1/4。

c. 带有一内螺纹，按照ISO7-1：1982，端头应有用于联接的螺纹，螺纹上有密封性或没有密封性。在此情况下，考虑6.1.7的要求，标称直径必须符合标称规格1/2，3/8或1/4。在必要时，通过使用制造厂家装在灶具上的一个管接头来实现b项和c项的要求，如果供应这种管接头，必须具有说明螺纹类型的明显的标称，使用这种管接头的细节，必须在技术说明书上说明（见8.3.2节），表A.6列出各国现行的安装要求。

- 5.1.6.2 除Ⅰ3B/p，Ⅰ3+和Ⅰ3p类以外的灶具

对于除Ⅰ3B/p，Ⅰ3+和Ⅰ3p类以外的灶具，燃气入口端头必须有符合ISO7-1：1982。各种类型的螺纹，螺纹的有效长度应符合ISO7-1：1982规定的数值。如果是外螺纹标称直径应该考虑6.1.7节的要求，符合标称规格1/2，3/8，1/4。如果是内螺纹，必须符合ISO7-1：1982的要求，标称直径应该考虑6.1.7节的要求。符合标称规格1/2″，3/8″或1/4″。

在必要时，通过使用制造厂家装在灶具上的一个管接头来达到要求，如果供应这种管接头，必须具有说明螺纹类型的明显标记，使用这种管接头的细节，必须在技术说明书上说明（见8.3.2节）表A.6中列出各国现行的安装要求。

- 5.1.6.3 补充条件

所有灶具：燃气进气管接头端部都应该设置在使柔性软管接头可以自由移动的位置。

在按照ISO228-1：1982规定密封联接不是靠螺纹连接生成的情况下，进气管接头的末端应有一环形平面。在螺纹的标称规格为1/2的情况下，环形平面的宽度至少为3mm，3/8时至少2.5mm，1/4时2.2mm，以便插入密封垫圈。

此外，当进气管接头端头具有1/2规格的螺纹时，它必须能让直径为12.3mm的压力表插入深度为4mm。

第一类灶具

——进气管连接到供气管道，应该从灶具的左右两侧都可以进行。

——灶具可能有一或两个联接点，如果只有一个进气联结点，当灶具正常安装时，应能从任一边联接到供气管。为了满足这一要求，允许使用制造厂家提供的附加的装置，为此，如果管道系统的一部分可移动，它应足够坚固，如有必要，可通过使用支承装置。

——进气管接头的端头，可能装备有推进式接头（见A.6），这种接头件可能装灶具上。

第二类和第三类灶具

这两类灶具，应该设计为：按照制造厂家的说明。能够容易地联接到供气管上，为了联结，不应当拆卸灶具，除非制造厂家推荐使用柔性软管。

当灶具供应液化石油气时，进气联接管端头可能装上推进式接头，如A.6节所述。

- 5.1.7 可移动式灶具

如果灶具具有让它可以移动的诸如脚轮一类的装置时，必须提供一种装置阻止它正常使用时无意中移动。

带着可动装置使用时（除非使用者清楚这一点），在7.2.2.2节所述试验条件下，灶具不得倾斜。

- 5.1.8 灶具的固定或稳定性

当灶具将要安装的所在国家的现行安装法规要求灶具安装时必须固定或稳定时，灶具设计应能提供固定或稳定装置。

第2类、第2分类和第3类灶具在安装后应能处于正确和稳固的状态。

- 5.1.9 附件

对于2类和3类灶具，制造厂家规定的任何排放烟气或通风所需附件应随机供应。除了那些市场上可以买到，而且在技术说明书中规定了特性和安装方法的附件之外。

- 5.1.10 在辅助能量波动、中断和复原的情况下操作的安全性

当灶具通过主电源供电时，其设计应该使它在断电或随后又来电的情况下不应产生任何危险。注意：灶具在电能正常和非正常波动的情况下，连续操作和安全的要求在6.2.2和6.3.2中规定。

- 5.1.11 灶具的电气安全性

在等待“家用和类似用途的非电热用具的电气设备、安全要求”标准出版前，下列要求适用于与总电源相连的用具。

灶具的电气零件必须符合EN60335-2-6关于电的危险性方面相关章节的要求。

如果自动控制器是电器设备的一部分，它的安全性能必须符合EN60730-3相关章节的要求。

在附件F中包含有对于点火装置的高压零部件防止触电方面的要求。

- 5.2 特别要求

- 5.2.1 旋塞阀

- 5.2.1.1 总则

每个燃烧器必须通过保证其供气通路打开或关闭的旋塞或装置来控制，而且需要通过操作控制手柄使其流量在两个极值之间变动。

旋塞阀必须这样安置，在正常使用中不会由于受到的操作而损害其强度，工作性能、操作性能和易接近性，并且受到防食品泄漏的保护。

旋塞的所有零件必须清洁（即不含细屑）。

旋塞必须这样安装，使它相对于供气管接头不可能意外移动，旋塞应能更换。

- 5.2.1.2 柱塞和园盘形旋塞

柱塞和园盘形旋塞必须具备：

——一套补偿装置以便自动消除柱塞和旋塞经常的磨损。

——两个挡块，此外，当燃烧器没有火焰监测装置时旋塞的的手柄的位置安排意外而转动。

旋塞阀应能调节流量

——或者在旋塞行程的终点处

——或者在切断和全开两位置中间的地方，在这种情况下，应通过一装置供减少流量的位置，使旋塞沿着关断的方向转动时，在该位置停止。对于同一台灶具，所有控制同类燃烧器的旋塞阀必须属于同一型式，或者在旋塞行程的终点或者在切断和全开两位置中间具有减少流量的作用。

- 5.2.1.3 针形旋塞

针形旋塞仅用于Ⅰ3B/p，Ⅰ3+和Ⅰ3p类的独立式煤气灶。

对于这类旋塞：

——在开启时应不能使针塞完全从壳体中脱出。当关断后，在其底座针的触点应成为挡块。

——操作螺杆应是普通螺纹，其螺距应该是这样，从关停位置至转动半圈和最多一整圈就可获得最大流量。

- 5.2.1.4 烤箱和烤架的控制器

如果烤箱和烤架的燃烧器具有一组合的控制旋塞，其“关断”的位置应该计为使旋塞手柄不可能由于疏忽而从一个调节范围移动到另外一个调节范围，例如须要轴向位移才能转换。如果燃烧器装有火焰监测器组合为旋塞仅仅需要一个使它在“关断”位置停止的装置，例如：制动器。

如果烤箱和烤架的燃烧器装在同一间舱室内，而由不同的旋塞控制必须要有一互锁装置以阻止燃气同时供给两个燃烧器，当一个燃烧器和一个电热组件同处一舱室时，这些要求对它们各自的控制器适用。

- 5.2.2 控制手柄

- 5.2.2.1 设计

手柄相对于其所控制的燃烧器的用途应能清楚地识别，不能有任何和控制相混淆的危险。如果手柄是通过旋转来操作“关断”的方法应是顺时针的方向，适用于组合的烤箱和烤架的旋塞的手柄。

控制手柄相互之间以及相对于其它的控制手柄，应如此安排，手柄移动不会引起临近手柄偶然性的移动。控制手柄应设计为既不可能装在错误的位置上也不可能自行移动。如果控制手柄互换会导致控制的能量关闭的方向，工作位置和性能位置间产生混淆的危险则应该不可互换。

- 5.2.2.2 标识

每个燃烧器的关断、全开和减少的流量（如果有）的位置，必须以可见的、清楚的、可识别的和耐久的方式加以标识。

使用灶具时，当旋塞放置于合适的位置时，使用者应能识别标识、符号及其指示器。

通过用指示器来对准符号确定手柄的位置，指示器可以是固定的，而符号则放置于手柄（或其控制的装置上）。反过来把符号固定，指示器设置于手柄上，也是一样。

但是，确定手柄位置的替代办法，如果同样有效也可以使用，即在下列情况下符号在一窗口出现。

——在任何位置，在窗口看得是一个符合或一个符号的大部分，符号的可见部分辨明流量减少的方向。

——不论手柄的位置如何，如果关闭的方向和流量减少的方向不同，关的方向能清楚地表现。

如果控制手柄不是旋转操作，必须使用同样的符号，以防止操作方向模拟。

对于针形旋塞，用一个箭头来表示关闭的方向，箭头的类点指向一个标识关断位置的实心固点，不需要标示减少流量的位置。

如果手柄轴是水平（或近于水平）放置，关断位置应设置在包含手柄的垂直面上，而且位于轴线之一。

如果手柄轴是垂直（或近于垂直）放置的，并且在平行于或垂直于灶具前面的一个平面上，关断位置可以包含手柄轴线的平行于和垂直于灶具前面的两个垂直面所确定的四个位置中选取。

对于所有的旋塞，关断的位置都应该是同样的。

在所有条件下，旋塞的关断位置的标记不应和开通位置或其它标识相混淆。

关断位置必须用一实心圆点或直径最小为3mm的圆圈作为标识：·或○

对于其它位置，可用下列符号：

全开位置：        大火焰

减小流量的位置：  小火焰

流量范围：三角形 或 刻度 1 2 3 4 或 4 3 2 1

除了字母之外，其它符号都可应用，只要它们能清楚地给出等效的信息。

在对灶具用户不会造成混淆的情况下，允许使用附加的标识。

旋塞的用于点火的任何特定位置，和/或点火时必须操作的按钮必须加以特殊的星形标识。

当烤箱的燃烧器通过旋塞和温控器来供气时：

——如果有两个控制手柄，旋塞的全开和关断位置必须如上述加以标识，任何减低流量的位置也应加以标识。

——如果只有一个控制手柄，旋塞的关断位置必须如上述加以标识。

如果烘箱燃烧器的控制手柄和烤架燃烧器的控制手柄二者之间有混淆的危险，则在烘箱位燃烧器控制手柄的下部用带有清楚的可识别符号的矩形标识，面对于烤架的燃烧器则在控制手柄的上部用带有清楚的可识别符号的矩形标识。当烘箱和烤架的燃烧器用同一手柄控制时，这些标识用于各个相应的范围。

- 5.2.3 喷嘴和调节器

喷嘴可能会拆卸，即便对于准备只用一个在工厂装上的喷嘴操作的灶具也如此（Ⅰ2h、Ⅰ2c、Ⅰ2E、Ⅰ2E+、Ⅰ3B/p、Ⅰ3+、Ⅰ3p类灶具），如果安装说明书中提到，使同类产品当拆装的时候，必须在螺纹中加入密封材料。

每一个喷嘴都必须有一个不可消除的，使它在说明书的帮助下得以辨别的标识以防混淆。

当燃气流量调节器是用于丁烷或丙烷的可调的喷嘴时，燃气总流量和降低必须用已校正的喷嘴孔加以控制，这种调节器设有用于其它燃气调节的喷嘴。

燃气流量调节器：燃气流量调节器必须符合下列要求：

——必须在生产厂内调好和灶具所标明的使用燃气类别，组别和压力相等。

——当更换燃气种类时，如果调节位置要改变，8.3.4节提供的转换到不同的燃气的说明必须阐述要实施的操作，而且必须清楚地规定要送到的调节位置。

——总流量调节器必须或是在预先确定的调节位置锁紧并密封，或者在此位置可移动并用诸如密封挡块加以密封。

——降低流量的调节器在调节位置必须锁紧。

转换到使用不同气种的说明也必须规定，在燃气转换操作实施之后，任何密封装置都必须恢复其功能。

要移动调节器的位置只有使用工具才能做到。

除了独立式煤气灶、台式灶和可移动灶具之外，当灶具按照7.1.3.2规定的条件安装时，安装人员不必移动灶具就能接近所有燃烧器的燃气流量调节器。

调节螺钉必须设置在不会进入燃气通路的位置，必须带有盖帽或其它密封装置。

对于点火器也可用燃气流量调节器。

空气流量调节器：空气流量调节器必须满足下列要求：

——必须在生产厂内调好，和灶具所标明的使用燃气类别、组别和压力相符。

——当更换燃气种类时，如果调节位置要改变，8.3.4节提供的转换到不同燃气的说明必须阐述要实施的操作而且必须清楚地规定要送到的调节位置。

——主燃烧器的空气流量调节器必须在预先确定的调节位置锁定并密封。

——用于点火燃烧器的空气流量调节器必须在调整位置锁定。

转换到使用不同种类燃气的说明也必须规定，在燃气转换操作之后，其密封都必须复原。

要移动此调节器只有借助工具才能进行。

除了独立式煤气灶、台式灶和可移动灶具外，当灶具按照7.1.3.2规定的条件安装时，安装人员比必移动灶具就应能接近所有燃烧器的燃气流量调节器。

调节器的有生产厂家或其代理按照技术说明书调定锁紧和密封了的连续作用的调节器，在安装时不要调节的这类调节器被认为不存在，

对于Ⅱ10.2E和Ⅱ10.2H类灶具，燃气流量调节器可以任选。这类灶具在供应第Ⅱ族燃气的地区，必须取消连续额定流量调节器的功能，而连续降低流量调节器的功能的取消与否可以任选。

Ⅰ2H、Ⅰ2L、Ⅰ2E、Ⅰ2E+、Ⅰ3B/p、Ⅰ3+、Ⅰ3P、Ⅱ2H3B/p、Ⅱ2H3+、Ⅱ2H3p、Ⅱ2E3B/p、Ⅱ2E3+、Ⅱ2E3p、Ⅱ2E+3B/p、Ⅱ2E+3p类灶具不得安装连续燃气流量调节器，但是当使用第Ⅱ族的燃气时，对于Ⅱ2H3B/p、Ⅱ2H3+、Ⅱ2H3p、Ⅱ2E3B/p、Ⅱ2E3+、Ⅱ2E3p、Ⅱ2E+3B/p、Ⅱ2E+3p类灶具，允许调节降低的流量，当和Ⅱ2E+3+ 一起在一个国家销售时，这要求也适用于Ⅰ2E+类灶具。

除了Ⅰ2H、Ⅰ2L、Ⅰ2E+和Ⅰ3P禁止使用初次空气调节器之外，其它所有各类灶具可以任选要不要初次空气调节器。

对于第Ⅲ类灶具有关使用调节器与否的特殊要求见附件A（参看A.3）。

预先确定的调节位置是指调节器可以明显地与所用燃气成分无关地达到的位置（例如：挡块位置、外形尺寸、标识压力、螺纹旋转次数等确定的位置）。

- 5.2.4 烤箱温控器

EN257：1992适用范围包含的有温控器之处，EN257：1992的要求必须满足。

当烤箱燃烧器通过旋塞和温控器供应燃气时：

——如果只有一个控制手柄，关断的位置以及最大最小流量的位置必须标明，关断位置的符号应如5.2.2.2所示。

——如果有两个控制手柄，旋塞所用的手柄必须满足5.2.2的要求，温控器手柄的标识必须至少有最大和最小位置的标记。

- 5.2.5 点火系统

所有点火装置的零部件必须设计为正常使用时避免受到损害或偶然性的移位。点火装置和燃烧器的相对位置必须足够精确地确定，以保证这一组件操作正常。当点火装置包含有小火燃烧器时，每个受控燃烧器的小火燃烧器的燃气流量不得超过0.06kW。

如有必要，在更换燃气气种时，应能调节小火燃烧器的燃气流量，或者通过调节器调节或者更换喷嘴。必须提供一种切断对任何燃烧器的燃气供应的方法。

如有必要，在点火系统失败的情况下，必须有在移开任何可移动的零件（烤架、烤箱底等等）后，用火柴点燃任何燃烧器的可能性。点火系统必须满足6.2.1和6.3.1的要求。

- 5.2.6 火焰检测装置

EN125：1991适用范围覆盖之处的火焰检测装置，必须 满足EN125：1991的要求。装了火焰检测器之处，应设计成这样，在任何一个操作时，必不可少的零部件失败时，由该装置控制的燃气供应将自动切断，要恢复供气需要手动介入，检测装置的安装应能保证提供满意的性能。

- 5.2.7 稳压器

EN88：1991适用范围覆盖之处的稳压器，必须满足EC88：1991的要求，当灶具装有并调整到在一压力偶范围内不改变或调节燃气流量时，除了带2E+标记的灶具外，其它灶具禁止装稳压器或者取消稳压功能。带有2E+标记的灶具，可以带有灶具的稳压器，只要它在此压力偶的两个额定压力的范围内不工作。

在其它情况下，稳压调节功能是任选的。在使用稳压器的地方，灶具的稳压器出口端应有一个压力测试点，压力测试点应该有9±0.5mm的外径和至少10mm的有效长度以便联接橡皮管，压力测试点的喷嘴至少有一部分具有不超过1mm的直径。

稳压器的结构和操作方法应能容易调节，并且在改换使用其它气种时，可不必更换，但是必须采取预防措施阻止未经许可而使用改调节器。如果稳压器在开启位置锁定并密封，则可认为不存在。

- 5.2.8 煤气灶

- 5.2.8.1 一般要求

在每个未复盖的燃烧器的支架上，应该有足够数量的支点，以使锅具能水平位置。

除了需要环圈形或凸形底部锅具的地方外，C.1中规定的平底锅之一用来验证稳定性，这个锅的最大直径应该等于或小于该灶具使用和维护说明书规定的最小锅的直径。当此锅偏离中心15mm放置时，应该保持稳定。

使用说明书应该说明可以放到各个燃烧器的平底锅的最小直径。这些锅至少有一个直径为120mm或更小。

在使用和维护说明书不禁止在煤气灶上使用环圈形或凸底形锅的情况下，要进行下列验证工作：

下列环圈：外径：   140mm   160mm   180mm   200mm

高度：   25mm            厚度：3mm

被放到锅支架上，高出各燃烧器然后移动到偏离中心直到其直径的25%。在所有这些位置上，他们应和相同直径的平底锅一样，被支承于足够水平的状态。

如果锅支架被设计为可拆卸的，由两个或多个单独零件组合的（例如为了清洁工作的方便），拆卸一件或多件这类零件时，不得使留下的零件不稳定。

在正常使用时，煤气灶锅支架不允许有可能损害灶具性能的变形。放在燃烧器上面的锅中可能溢出的恭喜，应不影响燃烧器的工作而且便于清理。如果灶具结构是使溢出物收集到盛液盘中，则每个盛液盘的最小容量应为0.3升，关闭盖板，锅支架和盛液盘应不可能从它们完全抬升的位置突然下落，要求必须按照7.2.2.4验证。

如果灶具装的是玻璃盖板，它必须按厂家的意愿符合a项或b项要求。

a.玻璃盖板上应有说明：“注意！玻璃盖板受热时可能破碎，关上改板之前，关掉所有的燃烧器”的警告标识，这一警告标识的位置应是在盖板处于开放状态时，处于可显示的位置。在使用和维护说明书中应加以说明。

b.灶具上应有一关断燃气供应装置，当盖板盖上时，切断灶具燃烧器的燃气供应。这一装置的设计和安装应该在7.2.5节所述的试验条件下满足下列要求：

1.如果盖板相对于全开位置只转动了5°，应该看不出燃气流量有减少的现象。如果盖板是由机械装置固定在“全开”的位置，则此要求不适用；

2.如果盖板从“全开”位置转动45°，燃气供应应被切断。

玻璃盖板应装有减慢下落速度的装置。对于有玻璃盖罩的灶具，必须提供方法，以防止符合表C.1的平放在锅支架上的200mm的试验用锅，接触处于全开位置时盖板的玻璃部分。

- 5.2.8.2 煤气灶燃烧器

- 5.2.8.2.1 一般要求

燃烧器基本的安装，应使它们的位置不会偶然从应有的位置移位。由于烹调可能会被弄脏的燃烧器的零部件应能拆卸和便于清洗。但是，如果这些零部件具有使之清洗方便，不影响燃烧器此后性能的外形时，可以加以固定，燃烧器的火口应设计成溢出的食品不会造成内部结垢。所有可拆卸的燃烧器零件，特别是火盖，如果彼此不相同，应不能使用。闪光管和与之一起起作用的零件，特别是和燃烧器点火相关的零件，必须放置于作用明确的位置。

- 5.2.8.2.2 覆盖的燃烧器和烤板

覆盖的燃烧器和烤板可能是永久性的或暂时性的。

当覆盖的燃烧器或烤板是暂时性的，盖版应能拆卸而且随灶具供应。把可拆卸的盖板或烤架当处于正确位置时应该稳定。

覆盖的燃烧器和烤板应该设计成使所有烟气直接排放到大气中，即它们周围，此外，在正常使用时应该可能见到部分火焰。

烤板应设计为在烹调冲产生的油脂不会滴落到燃烧器上或者落到不是用于烧烤的零件上。

- 5.2.8.3 用于小平锅的可拆装的装置

在所有的燃烧器上允许有特别的可拆卸的用于非常的平锅的支架：

——这些支架放在制造厂家指定的燃烧器上方的锅支架上预定的位置，应该桅顶而且在说明书上加以说明。

——必须随灶具供应。一个60mm直径的锅，即使移置到偏离中心15mm，在这个特殊的锅支架上应能处于稳定状态。

- 5.2.8.4 用于支撑尖底锅具的支架

允许使用固定式或可装拆式的支承尖底锅具的支架。在使用和维护说明书推荐的锅具必须由制造厂家提供给实验室，在这种特殊的锅支架上，它们应处于稳定的状态。

如果这种支架可以拆卸，它必须随同灶具供应：

——这种支架或则稳定地装在厂家指定的燃烧器上方锅支架的预定的位置上，并在使用和维护说明书中加以说明，在这种情况下，不必检测。

——或者取代原有支架，在这种情况下，它们必须经受在使用和维护说明书里所规定的条件下本标准要求的试验。

- 5.2.9 烤箱和烤架

- 5.2.9.1 烤室

- 5.2.9.1.1 门的强度

在7.2.2.1的条件下，烤箱和装有烤架的烤箱的升降门的内表面在完全打开时必须处于水平（±5°之内）并保持这种状态。

此外，在7.2.2.1的条件下，表3所示的载荷放置于升降门口或者带垂直轴的门上时，门的前（上）沿下垂不得超过15mm。

表 3：   门的强度             质量单位：公斤

| 烤箱 | 质量 |
| --- | --- |
| 单室烤箱 | 10 |
| 双室烤箱 大的 小的 | 10 （3+0.1V） |
| V：烤箱的有效容积，立方分米 |  |

- 5.2.9.1.2 灶具的倾斜

在7.2.2.2的条件下，具有水平或垂直的门装载22.5公斤的载荷，在这种条件下，烤箱不得倾斜。

如果，在按板上的1类和2类的第1分类的烤箱等备有固定装载或压稳装置（除去必备的平衡重），不用这些装置时，也必须满足不得做倾斜的要求。本要求对装在烤箱或煤气灶上方的分开设置的烤架的门不适用，也不能用于装在壁上的烤架。

但是，对于设计要放置于工作方面上的台式造句，1类、2类第1分类的独立式烤箱，按照厂家的说明书，将在这些灶具固定的情况下验证是否符合此项要求。

对于第2类、第2分类和第3类灶具，按照厂家的说明书实施固定或使之稳定。

当灶具有一间液化气罐室，而且按照使用和维护说明书的规定，只在有气时，灶具才起作用，检查这项要求时把一个空的气罐放到室内，另外的一种检查办法是气罐空置时检查。

试验后，灶具应能继续满足本标准的各项要求。

- 5.2.9.1.3 烤箱和烤架的附件的强度和稳定性

a) 当它们承受表4所示的负荷并处于7.2.2.3节的条件之下时

——烤箱、带烤架的烤箱和单独烤架的支架和导板，应设计为使在其上滑动的烤箱附件，被拉出一条时，仍有足够的导向支承而且不能倾斜超过10°。

——要在这些支架和导板上滑动的附件，在冷态或热态时都应能正确滑动。

b) 如有必要，为了不影响燃烧或造成过热，烤箱和烤架附件以及烹调用其能够占据的烤室的最后的位置，必须使之很明显，例如用凸沿或挡块定位。

c) 在烤锅有手柄时，应设计为当用它铲起烤锅或倾倒锅中的液汁时，在7.2.2.3的条件下，它不能弯曲或脱落。

表4：  附件的温度和稳定性

| 附件 | 质量 |
| --- | --- |
| ——烤箱类 带烤架的烤箱 烤炙栅格 烤炙锅 糕点托盘 ——烤架类 烤炙栅格 烤炙锅 | （2+0.12V） 1） （2+0.12V） 1） 3 2）3） 3 3 |
| 1） V：烤箱的有效容积， 单位：立方分米 2） 说明书必须规定糕点托盘载重不得超过3公斤 3） 如果糕点托盘要由烤箱支架支承，这些要求则不适用 |  |

5.2.9.1.4 能够使用第Ⅲ族燃气的灶具

对于能使用第Ⅲ族燃气的灶具，在烤箱或烤架燃烧器下面的空间，必须设成当放出未燃的燃气时，这些燃气可以其中逸出而没有积聚的危险。

- 5.2.9.2 烤箱和烤架的燃烧器

如果没有点火装置，则在烤箱室门打开时，用一种方便而安全的方法，在各燃烧器的某个单一的点，用于点燃烤箱的燃烧器。如果室内有两个旋塞的燃烧器，其中可能有两个点火点。

闪光管和与之相联的零件，特别是与点火相关的燃烧器的零件，必须设置于界限分明的位置。

按照设计安排，烤箱门打开或阀关闭时，使用者应能全部或部分地看到燃烧器的火焰。包括烤架燃烧器辐射元件在内的燃烧器组件，应这样安装使元件不会从明确的位置偶然地位移。

- 5.2.9.3 烟气出口

烤箱或和烤架烟气的最后出口，应设计为既不可能由于锅具放在煤气灶上，而偶然地被堵塞，也不可能在7.3.3.2.4的试验条件下，点火后15分钟，使烟气中CO的含量超过体积的0.10%。

- 5.2.10 气罐室

气罐室开口的尺寸应能让气罐易于装入和取出。

气罐室开口的尺寸和室内的尺寸，至少要达到足够容纳，使用和维护说明书所规定的，将出售这种灶具的国家通常使用的气罐（带上装好的调节器）就一切情况而论，气罐室开口的宽度尺寸不得小于325mm，高度不得小于620mm，除非灶具提供了一套插装装置，这时，可不必重视这些尺寸。

此外，气罐间还必须设计成：

——通过它底部和顶部的开口提供有效的通风，顶部开口的总面积至少为气罐间占地面积的1/100，而在底部的开口总面积，至少为气罐间1/50的占地面积。

——气罐支架有足够的机械强度承受气罐满载时的永久变形，把气直接放到地面上的安排是不允许的。

——装有调节器的气罐能方便地从气罐室移出或装入。

——当气罐在应有位置时，气罐的旋塞易于接近并保持易于操作的状态。

——从煤气灶上锅里溢出的液汁不会落到气罐或其附件上。

——在灶具可能通过软管连接之处，软管应能不和锐边相接触，在用户说明书上应指明为了正确地联接气罐软管所必需的长度。

此外，在气罐间和放置燃烧器的灶具的其它不同部位之间不应有内部连系。

当灶具就位之后，气罐间的通风口应不被堵塞。

5.2.11.带冷却扇的灶具

当灶具包含一台冷却风扇时，该风扇应自动运作。

按照EN60335-2-6：1990的要求，风扇的运动部体必须这样安置或加以保护，以便在正常使用中对人员提供适当的防止意外的保护。

- 5.2.12.在灶具里未燃烧气的积聚

为了避免燃烧气在灶具内危险的积聚，任何灶具的结构应使在点火、再点火以及火焰熄灭后，燃气泄漏受到充分的限制。

从燃烧器泄漏的任何燃气，不会在灶具内造成未燃燃气的危险积聚时，就认为是满足了此项要求，例如

——未复盖的煤气灶燃烧器

——不带室门的烤架的燃烧器，或者只有在室门洞开的情况下才能给燃烧器供气的烤架。

对于其它的燃烧器，例如带复盖的燃烧器和烤板等，如果在这类燃烧器中未燃燃气有可能形成危险积聚（通过7.2.3验证），如果符合5.2.12.1里5.2.2.3的各项要求，则可以认为满足此项要求。

- 5.2.12.1有关火焰检测装置的要求

燃烧器必须配备有火焰检测装置，这装置必须是下列型式中之一种。

5.2.12.1.1或者是控制所有供给燃烧器和点火器燃气的装置。如果有这种装置，但是在打火时为了打开燃气供气系统需要短暂的连续的手动调节。

5.2.12.1.2或者是只部份控制供给燃烧器和点火器燃气的装置，如果是这种装置，但为了点火不需要手动调节，这个装置未控制的热负荷不得超过0.6千瓦。

- 5.2.12.2点火的安全性

5.2.12.2.1 在燃烧器装有5.2.12.1.1所述型式的火焰检测装置时，制造厂家对燃烧器点火的说明应该包括下述内容，该装置必须15秒以上不工作，如果15秒之后燃烧器未点燃，停止操作该装置，打开室门，并在试图再次点燃燃烧器之前至少等待一分钟。

这项要求不适用于下列情况

——如果燃烧器装在烤箱或烤架里，只能在打开箱门时点燃。

——如果由于设计和结构所定，点火的热负荷小于或等于0.06kW时。

5.2.12.2.2在燃烧器装有5.2.12.1.2所述型式的火焰检测装置时,这装置必须按照7.2.3规定的条件验证，点燃积聚的未燃烧的燃气，如有可能，则不影响安全性。

- 5.2.12.3重新点火和火焰熄灭后的安全性

在燃烧器没有装自动再点火装置的情况下，使用和维护说明书在燃烧器的点火说明中，必须包含下列内容。

在燃烧器火焰意外熄灭的情况下，关断燃烧器控制器，并且至少在一分钟之内不要试图再点火。

- 5.2.13在时间受控的烤箱里的食品卫生

在带延时点火装置的时间受控烤箱里，在等待正式工作期间，点火器保持点燃，按照7.2.6的条件，温升到达平衡时的温度不得超过环境温度4ºK

6性能要求

6.1一般要求

6.1.1气密性——燃气通路密封方法的耐久性

6.1.1.1气密性

在7.3.1.1.1试验条件下，在每次试验中检阅到的残漏燃气，不得超过0.1dm3/h。

- 6.1.1.2 密封方法的耐久性

在使用第3族燃气的灶具内装有用于工作温度不超过100℃的橡胶或合成橡胶的静密封件时，制造厂家应郑重说明:所用材料在7.3.1.1.2节的条件下能满足下列要求。

——在萃取试验结束时，质量变化不超过样品初始质量的5%

——适气性为零，在交货时和在加速老化之后都一样

——在加速老化后，试件的邵氏硬度变化不超过5个单位

6.1.2.获得输入流量

6.1.2.1获得额定热负荷

在7.3.1.2.1节的试验条件下，每个单独供气的燃烧器，应能提供厂家规定的额定热负荷。

在下述情况下认为满足此项要求

——对于没有装燃气流量调节器的燃烧器，以及

——装有燃气流量调节器的燃烧器，但是仅按照7.3.1.2.1.2节第3号试验来检验厂家的调节说明

用7.3.1.2.1.2所示的各种燃气所得到的热负荷和额定热负荷Qn之间的偏差在下面指定的范围内

——如果燃烧器的额定热负荷Qn不超过2.25kW,其允差应是8%

——如果燃烧器的额定热负荷Qn超过2.25kW而不超过3.6kW，其允差应是0.177 kW。

——如果燃烧器额定热负荷Qn超过3.6kW其公差应是5%

——对于装有直径不超过0.5mm喷嘴的燃烧器,公差扩展到10%,如果一台灶具,用同一种燃气都能工作,对于所有的燃气种类,这灶具的燃烧器

——两种燃气这间的额定热负荷偏差不得超过10%

——如果两种燃气之间的额定热负荷偏差小于3%,产品铭牌上只提供较低的额定热负荷的数值,但是提供给实验室的文件应规定各种类燃气的额定热负荷的数值。

——如果各种燃气的额定热负荷偏差在3%—10%之间，铭牌上和说明书必须包括相应的数值。

对于带有燃气流量调节器的灶具，当在7.3.1.2.1.2试验1的规定条件下测量时，热负荷应至少等于额定热负荷，当在7.3.1.2.1.2试验2的规定条件下测量时，热负荷最多等于额定热负荷。

- 6.1.2.2获得减小的热负荷

在7.3.1.2.2试验条件下，如果有由厂家在技术说明书中对各个燃烧器所说明的降低的热负荷，则不能超过此值。

降低的热负荷或者固定（通过校正的喷嘴）或者按照5.1.1和5.2.3所指定的所用的灶具类别和燃气组别可以调节。

- 6.1.3火焰检测装置

在7.3.1.3所述试验条件下，对于有用户连续地手动介入的地方，煤气灶燃烧器的开阀时间应等于或小于10秒。烤箱和烤架燃烧器的开阀时间等于或小于15秒，如果没有用户手动调节，开阀时间可能增加到60秒。

当燃烧器放置于舱室之内时，熄火延迟时间应少于60秒，在开式燃烧器或复盖式燃烧器或者如5.2.8.22规定的在烤板之下的燃烧器，其延迟时间应少于90秒。

如果燃烧器受到有点火器的火焰检测器的保护，那末在7.3.1.3.2的试验条件下，点火或再点火应仍会令人满意，或者在点火火焰的火口被堵或点火装置其它情况导致火焰变短或变形的情况下，应切断燃气供应。

6.1.4操作的安全性

6.1.4.1耐过热性

在经过7.3.1.4.1的试验后，燃烧器应没有可能危及性能的变形

6.1.4.2未燃烧燃气的泄漏

6.1.4.2.1燃烧器零件的气密性

当由几个零件组成的燃烧器体在7.3.1.4.2.1节的试验条件下操作时,在组合的接口应无可燃数量的燃气与空气混合物漏出。

- 6.1.4.2.2未燃燃气的泄漏

在7.3.1.4.2.2试验条件下,燃烧器工作时，在灶具的内应没有未燃燃气的危险积累。

- 6.1.4.3供气压力降低时的操作安全

供应第二族H组和E组燃气的灶具，在供气压力下降到额定试验压力的70%（即14mbar）时应仍能安全工作。

在7.3.1.4.3节的试验条件下验证此项要求，看相关燃烧器的火焰是否不熄或者是否保证切断燃气的全部供应。

6.1.5温升

6.1.5.1灶具各部分的温升

6.1.5.1.1前面和侧面

在7.3.1.5节1号试验的条件下，可偶然触及的灶具前面和各侧面零件的温度不得超出环境温度大过

——金属和带涂复层的金属表面貌一新               60K

——扩瓷的金属                                   65K

——玻璃和陶瓷                                   80K

——塑料                                         100K

100K的极限适用于镀有厚度小于0.1mm金属层的塑料

注意：如果塑料表层厚度不大于0.3mm，温升极限为基体金属的极限，这些要求不适用于前面和侧面的下述零件

——直径15mm具有半圆形端头的试棒不能触及的零件

——在有煤气灶的灶具上，低于不包括锅支架的灶面水平25mm以内的件或煤气灶上方的零件

——诸如通风口和排烟气口的小尺寸的镀链和装饰物其可接触宽度小于10mm。

此外，对于面积小于100mm的地方不予考虑。

- 6.1.5.1.2第三灶独立式煤气灶

当按照技术说明安装灶具,如果第3类独立式灶具底坐,不用水平隔板防止接触,则底坐表面温度或者其任何容易触及部位,在按照7.3.1.5节第3号试验的条件下测量时,其温度不得高出环境温度100K。

- 6.1.5.1.3和柔性软管接触的表面

在灶具可能用一非完全金属制成的柔性软管相连接的情况下,当按照技术说明书安装和连接时,灶具可能和软管接触的表面,在下述试验条件下,其温度不得高出环境温度70K

——对于所有灶具,7.3.1.5节第2号和第3号试验

——此外,对于带有有特殊的用于情况的温控器调节位置的烤箱的灶具加上7.3.1.5节第4号试验

- 6.1.5.1.4推过式接头

如果灶具供气管的端头按照表A6所列国家的情况,可以装上推进式的接头,在下列条件下,这种接头的安置位置应使其温度不得超出环境温度30K

——对于所有灶具,7.3.1.5节第2号和第3号试验

此外,对于带有有特殊的用于情况清洗的温控器的烤箱的灶具,加上7.3.1.5节第4号试验

- 6.1.5.1.5附属设备

附属设备失效时会影响灶具燃气部分的工作安全,在下列情况下测量时,附属设备的温度不得超过制造厂家规定的最高温度

——对所有灶具,7.3.1.5节第2号和第3号试验

——对于带的烤箱没有用于清洁工作的特殊的温控器调节位置的灶具按7.3.1.5第5号试验

——对于带的烤箱具有用于清洁的特殊的温控器调节位置的灶具

6.1.5.1.6手柄和可接触的零件

在7.3.1.5第2号第3号试验条件下,除了烤箱和烤架的附件外,在正常使用时要操纵的零件,仅限于在接触区测量其温度超过环境温度不得超出下列极限

金属和带涂复层的金属           35K

玻璃和陶瓷                     45K

塑料                           60K

此外,在下列特殊情况下的一些接触区,温度上升也不能超过上述极限

a: 在7.3.1.5,4号和5号试验条件下,当带有用于清洁的,专门的温控器调节位置的灶具,按照使用和维护说明书,进行清洁工作时,和煤气灶烹饪器件同时操作不受限制的,其接触的温升不能超过上述极限

b: 在7.3.1.5.6号试验的条件下,按照技术说明书,当也可以装在两种家具之中间的1类灶具或可装成独立式的2类灶具第1分类灶具,具有一烤架,要打开门操作的其接触也不能超出上述极限

c: 在用于正常使用时可能安操作的手柄零件的7.3.1.5第3号试验条件下,当灶具装有烤架,用在它上面的烤锅有一个或几个固定手柄的接触区也不能超了由述极限。

注④ 对于带有烤架操作时要把烤室门打开的灶具,这些要求要在灶具安装时,如果厂家的说明书允许采用这种安装方法,这是因为灶具装在家具中间会在灶具后面增加热气流而降低烤架室前端的热传播。6号试验适用于虽然能独立式安装，但是要按7.3.1.5所给的其它试验所要求安装在两种家具之间的灶具。

6.1.7灶具的总热流量

在7.3.1.7的试验条件下,所有旋塞阀门全部全开时,灶具的总热流量,不得少于在同条件下,分别单独供应各燃烧器热流量的总和的90%

- 6.1.8稳压器性能

装了控制燃气的稳压器的灶具要加以检查,以保证在7.3.1.8的条件下,燃气流量的变化值不会超过在额定试验压力下所得流量的7.5%

- 6.1.9带冷却风扇的灶具

灶具如果带有冷却风扇,那末涉及一个或各个燃烧器的操作要求,要在有风扇的工作条件下进行验证

此外,在燃烧器操作可能需要风扇工作的所有情况下,灶具必须满足相应的6.1.9.1,6.1.9.2或6.1.9.3条所述的要求。

6.1.9.1下列要求适用于有安全装置的灶具，在风扇工作出故障的情况下，该安全装置自动中断供气给燃烧器，从而使支架台、墙壁板和靠近的面板的温升最大不会超过80K，只可能在有限的时间内超过65K

6.1.9.1.1此安全装置的动作应该是这样的，一旦燃烧器被切断燃气供应，只能随着手动介入才可恢复供应。

6.1.9.1.2当风扇在下面章节规定的试验时间结束前5分钟停止工作时，必须满足6.1.5.1.5和6.1.5.2的要求,而且这些试验在下述试验条件下,在自动停止供气后,继续进行10分钟

——对于所有灶具进行7.3.1.5的2号和3号试验

——对于带有烤箱,该烤箱具有用于清洁的特殊的温控器放置的灶具,进行7.3.1.5  4号试验

为了进行这些试验,必须通过一种方法使风扇停止转动,这种方法对于在风扇有故障的情况下,会自动切断燃气供应的安全装置,既不会也不会使它过早地动作。

在试验时达到的最高温度用作验证6.1.5.1.5节的要求的依据。

同时验证在试验时，支架、板壁和靠近墙板的最高温度不超过环境温度80K以上，而且在试验终了时验证6.1.5，2节的要求。

6.1.9.2下列要求适用于装有安全装置的灶具,当风扇在工作中出故障时,安全装置自动降低燃烧器的热负荷,从而使支架、壁板和靠近表面的最高温升不超过80K，只可能在有限期间温升超过65K。

6.1.9.2.1安全装置的动作应该是这样的，一旦燃烧器的热流量降低了，要恢复到额定的热流量，必须要用手动来介入。

6.1.9.2.2当风扇在下面章节规定的试验时间终了前5分钟停止工作时，必须满足6.1.5.1.5和6.1.5.2的要求,而且在下列试验条件下,在自动降低燃烧器的热流量之后,这些试验继续进行10分钟。

——对于所有灶具，进行7.3.1.5第2号和3号试验

——对于带有有用于清洁的特殊的温控器设置的烤箱的灶具,进行7.3.1.5的4号试验

为进行这些试验,必须通过一种方法使风机停止转动,这种方法对于在风扇有故障的情况下,会自动降低燃烧器热流量的安全装置,既不会干扰也不会使它过早地动作。

在试验时达到的最高温度用作验证6.1.5.1.5节的要求的依据

同时验证在试验时,支架、板壁和靠近墙板的最高温度不超过环境温度80K以上，而且在试验终了时验证6.1.5.2的要求。

6.1.9.2.3此外,在自动降低燃烧器的热负荷之后,受安全装置控制的燃烧器在要使用基准气的7.3.3.1和7.3.3.2.1和7.3.3.2.2的试验条件下,必须满足6.3.1和6.3.2的要求。

6.1.9.3下列要求适用于在风扇出故障时,灶台、板壁和临近表面要经受最高温升超过80K的灶具。

- 6.1.9.3.1灶具或者有一风扇故障指示器,或者有自动切断燃烧器供气的装置

a 在灶具装有风扇故障指示器之处,该指示器应该在灶具承受6.1.9.3.2所述的试验时,显示风扇有故障

风扇故障指示器一旦启动应该连续不断地给出风扇在所有应该正常工作情况下出现的故障相对应的批示,要消除故障显示,唯有按照批示器的使用方法去做才行。

批示器应这样安装，使沾立在灶具前面的使用才能显而易见地看见故障显示，此外，安装和维修说明书应包含所有必需的关于显示器及风扇出故障时要堵取的步骤的资料。

b 在灶具装有自动切断燃烧器供气的装置之处，该批示器应该在灶具经受6.1.9.3.2所述试验时,风扇在正常运转时,切断燃烧器的燃气供应。

一旦供气中断，在灶具修复之前，燃烧器将不能工作，修复工作只能在同一工具接触要重新设置的零件，予以修理或更换之后才能进行。

6.1.9.3.2在下述条件下，在风扇停止工作时使用灶具时，必须遵守6.1.5.1.和6.1.5.4.的要求,也包括6.1.5的要求,但是允许温升极限120K以代原先说明过的数值。

—— 对所有灶具，7.3.1.5的2号和3号试验

——对带有有用于清洁工作的特殊的温控器设置的灶具,进行的7.3.的4号试验

为了进行这些试验,必须通过一种方法使风机停止转动,这种方法对于风扇有故障的情况下会自动切断燃气供应的安全装置,既不形成干扰也不会使过早地动作,也不干扰故障显示器的工作。

——如果灶具装了在风扇出故障时切断燃气供应的装置，风扇在规定的试验期间结束前5分钟停止工作，而这些试验在自动切断燃气之后继续进行十分钟。

——如果灶具没有这种安全装置，风扇从试验开始就停止工作。

风扇故障批示器或切断装置已经工作过也得到验证。

- 6.1.9.3.3在下述条件下,当灶具在风扇停止工作时试验时,必须满足6.1.5.1.5的各项要求

——对不带用于清洁工作的特殊温控器设置的烤箱的灶具,7.3.1.5节的5号试验

——对不带用于清洁工作的特殊温控器设置的烤箱的灶具,在下列更为严格的一种条件下

- 7.3.1.5试验4或7.3.1.5试验5

为进行这些试验,必须通过一种方法使用风扇停止转动,这种方法对于在风扇有故障的情况下,自动切断燃烧器燃气的安全装置既不形成干扰也不会使其过早地动作

——如果灶具装了在风扇出故障时切断燃气供应的装置,风扇在规定的试验期间结束5分钟停止工作,而这些试验在自动切断燃气之后继续进行十分钟

——如果灶具没有装这种装置,风扇以试验开始就停止工作。

当进行这些试验时达到的最高温度,用作验证6.1.5.1.5节的要求的根据6.1.9.3.4风扇停止工作时,必须满足6.3.1和6.3.2的要求

在7.3.3.1,7.3.3.2.1和7.3.3.2.2的条件下,当燃烧器在风扇正常运转时进行试验只能使用基准气

- 6.1.10.在烤箱温控器出故障时的安全性

具有符合EN257标准的温控器的烤箱的灶具,必须符合6.1.10.1和6.1.10.2的各项要求

具有装了其它温控器的烤箱的灶具,必须符合6.1.10.2的各项要求

- 6.1.10.1无论下述条件哪个最为严格,都要满足6.1.5.2节的各项要求

——对不带用于清洁工作的特殊的温控器位置的烤箱,在7.3.1.5试验5的条件下

——对带用于清洁工作的先烈的温控器位置的烤箱,无论下面哪一个试验

——7.3.1.5试验4

——7.3.1.5试验5

——7.3.1.5试验5的那些试验,但是烤箱温控器不工作而且独立控制烤箱温度,在试验时,在烤箱中心给出最高(250+4)℃的温度

如果最严格的条件是温控器不工作,必须验证在相同的试验条件下,满足6.1.5.1.5的各项要求

- 6.1.10.2灶具必须符合6.1.10.2.1,6.1.10.2.2或6.1.10.2.3所述的相应的要求

6.1.10.2.1在7.3.1.5试验5的试验条件下,必须满足6.1.5.1.5和6.1.5.2的各项要求,而且烤箱的温控器要停止工作

6.1.10.2.2下列要求适用于装有安全装置的灶具,该装置在烤箱温控器失效的情况下,自动中断燃烧器的燃气供气,从而使灶具台架、板壁和靠近表面的最高温升不超过80K，只可能在有限的时间内温度上升超过65K

安全装置的动作应当是这样的，一旦中断燃烧器的燃气供应，只能随着手动的介入调节才能恢复

在7.3.1.5的试验5的条件下,必须满足6.1.5.1.5的要求,但此时烤箱的温控器要停止工作

实验时达到的最高温度用作验证6.1.5.1.5的要求根据

同时也验证了在试验时,灶具支架、板壁和靠近表面的最高温升不超过环境温度达80K以上，在试验结束时，验证了6.1.5.2的要求

6.1.10.2.3下列要求适用于烤箱温控器失效的情况下,灶具支架、板壁和靠近表面的最高温升超过环境温度80K的灶具

- 6.1.10.2.3.1灶具应该或者有一套温控器失效显示器或者有一套自动切断燃烧器的装置

对于装有温控器失效显示器的灶具,显示器的设计和安置应该是当灶具在6.1.10.2.3.2的条件下试验时,批示烤箱温控器失效

当温控器失效显示器已经显示,无论什么时候需要烤箱工作,显示器应该继续显示温控器存在故障

要消除这一故障显示,只有在使用工具处置需要更换或重新设置的零件才有可能

显示器应当这样安置,当显示温控器故障时,沾在灶具前面的使用者能够清楚地看见的位置,此外,使用和维护说明书中必须包含有关显示器作用的全部资料和在温控器失效时,要采取的措施

对于装有燃烧器供气自动切断装置的灶具,当灶具在6.1.10.2.3给定的条件下试验时,该装置应切断燃烧器的供气

关断之后,只有灶具经过修理之后,才可能使燃烧器再次工作,修复工作在使用工具处置需要可更换或者重新设置的零件之后才有可能进行

6.1.10.2.3.2灶具在下列条件下试验时,必须满足6.1.5.1.3,6.1.5.1.4和6.1.5.1.5的各项要求以及6.1.5.2的要求(但是允许温升限度120K代替原规定)

——7.3.1.5试验5,但是烤箱温控器不工作

试验时达到的最高温度用作验证6.1.5.1.3,6.1.5.1.4,6.1.5.1.5的要求和灶具台架板壁和靠近表面120K限度的根据,在试验结束时验证温控器显示器或燃烧器的关断装置已否动作

6.2对煤气灶的特殊要求

6.2.1点火,交叉点火和火焰的稳定性

当煤气灶的燃烧器在7.3.2.1的条件下点燃时,点火和传火应在转动燃烧器控制旋钮转到全开位置或点火位置(如果有此位置)的5秒钟之内平稳地发生

在这些条件下点火后,火焰必须稳定而且平静,在点火时,轻度离焰是可以允许的,但是在点火60秒钟之后,火焰必须稳定

在7.3.2.1的试验条件下,当燃烧器的旋塞转到降低流量的位置时,煤灶燃烧器火焰不能回火也不能熄灭

在7.3.2.1的试验条件下,当烤箱门或橱门打开和关上时,煤气灶燃烧器火焰不能回火也不能熄灭

此外,在7.3.2.2和7.3.2.3的试验条件下,煤气灶燃烧器或点火器不得熄灭

- 6.2.2燃烧

在7.3.2.4的试验条件下,在空气和干烟气中CO的体积含量

——试验1时,不得超过0.10%CO,

——试验2和3,不得超过0.15%CO,

——对试验4,和试验5(如果可用)不得超过0.20%CO

此外,当灶具有电源供电时,供电波动会影响灶具的工作点火和/或燃烧,在7.3.2.4试验5所述条件下,必须验证每个煤气灶燃烧器在试验时能点燃而且继续起作用

还有,在7.3.2.4.4所述的试验条件下,单独给煤气灶供熏黑界限气,如果放在燃烧器上的试验锅10分钟之后,不形成积类沉积,则可允许黄焰存在

6.3对烤箱和烤架的特殊要求

6.3.1点火,交叉传火和火焰的稳定性

6.3.1.1烤箱

在7.3.3.1.2和7.3.3.1.3的试验条件下和适用的7.3.3.19的条件下,当烤箱在静止的大气中点火时,点火、交叉传火应在转动燃烧器控制旋钮转到全开位位置或点火位置（如果有此位置）的5秒钟之内平稳地发生

有这些条件下，随着点燃之后，火焰必须稳定和安静，在点火时，轻度离焰是可允许的，但是在点火60秒钟之后，火焰必须稳定

在7.3.3.1.4的条件下,当烤箱的控制器转到最高位置时,烤箱燃烧器火焰不得回火也不得熄灭

在7.3.3.1.5和7.3.3.1.6的试验条件下,当烤箱的门和相关的橱门打开或关上时,烤箱燃烧器的火焰不得回火也不得熄灭
     但是,如果有长明大点火装置或自动再点火装置,如果在箱门停止运动5秒钟之后,不需要手动介入调节就可以恢复正常工作,则以允许熄火

如果带烤箱的一台灶具以装在两件橱柜之间或嵌入在一组合件之中,那么在7.3.3.1.10试验条件下,烤箱燃烧器火焰不得回火也不能熄灭,但是如果有长明火点火装置或自动再点火装置,当门的运动停止后,不需要手动调节就可以恢复正常工作,则可以允许熄火。外,当试验中烤箱的控制设置有改变时,火焰不得受到可能损害灶具或使工作安全性遇到危险。

7试验方法

本章叙述验证第五章和第六章各项要求的试验方法

7.1总体要求

7.1.1基准气和试验气

7.1.1.1试验气的特性

按照灶具的种类(参看4.2节),用表6规定的燃气试验燃烧器

表6:与灶具类别相对应的试验气

| 灶具类别 | 基准气 | 不完全燃烧界限气 | 回火界 限气 | 离焰界限气 | 黄焰界限气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12H | G20 | G21 | G222 | G23 | G21 |
| 12L | G25 | G26 | G25 | G27 | G26 |
| 12E,I2E+ | G20 | G21 | G222 | G231 | G21 |
| 13B/P,I3+ | G30 | G30 | G32 | G31 | G30 |
| I3P | G31 | G31 | G32 | G31 | G31,G32 |
| Ⅱ1a2H | G110,G20 | G21 | G112 | G23 | G21 |
| Ⅱ2H3B/P Ⅱ2H3+ | G20,G30 | G21 | G222,G32 | G23,G31 | G30 |
| Ⅱ2H3P | G20,G31 | G21 | G222,G32 | G23,G31 | G31,G32 |
| Ⅱ2L3B/P | G25,G30 | G26 | G32 | G27,G31 | G30 |
| Ⅱ2L3P | G25,G31 | G26 | G32 | G27,G31 | G31,G32 |
| Ⅱ2E3B/P Ⅱ2E+3B/P Ⅱ2E+3+ | G20,G30 | G21 | G222,G32 | G231,G31 | G30 |
| Ⅱ2E3P Ⅱ2E+3P | G20,G31 | G21 | G222,G32 | G231,G31 | G31,G32 |

1、和灶具类别相对应的试验气已商业化的国家和地区参阅表A：3

2、用界限气的试验是用和第一组基准气相对应的喷嘴和调节器来实施的，对该组而言界限气是用于所示的试验

表7给出和燃气类别或者组别相对应的各种不同试验气的成分和主要特征。

在15℃时测量和表示的表7的数值是运用ISO6976：1995而得出来的。

表7：15℃、1013.25mbar干燃气试验气的特性      1)

| 燃气的 族和组 | 试验气 | 牌号 | 容积成分% | Wi MJ/m3 | Mi MJ/m3 | Ws MJ/m3 | Hs MJ/m3 | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第Ⅰ族燃气 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a组 | 基准气,不完全燃烧,离焰和黄焰界限气 | G110 | CH4=26,H2=50,N2=24 | 21.76 | 13.95 | 24.75 | 15.97 | 0.411 |
|  | 回火界限气 | G112 | CH4=17,H2=59,N2=24 | 19.46 | 11.81 | 22 | 13.56 | 0.367 |
| 第Ⅱ族燃气 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H组 | 基准气 | G20 | CH4=100 | 45.67 | 34.02 | 50.72 | 37.78 | 0.555 |
|  | 不完全燃烧和黄焰界限 | G21 | CH4=87,C3H8=13 | 49.60 | 41.01 | 54.76 | 45.28 | 0.664 |
|  | 回火界限气 | G222 | CH4=77,H2=23 | 42.87 | 28.53 | 47.87 | 31.86 | 0.443 |
|  | 离焰界限气 | G23 | CH4=92.5,H2=7.5 | 41.11 | 31.46 | 45.66 | 24.95 | 0.586 |
| L组 | 基准气和回火界限气 | G25 | CH4=86,N2=14 | 37.38 | 29.25 | 41.52 | 32.49 | 0.612 |
|  | 不完全燃烧和黄焰界限气 | G26 | CH4=80,C3H8=7,N2=13 | 40.52 | 33.36 | 44.83 | 36.91 | 0.678 |
|  | 离焰界限气 | G27 | CH4=82,H2=18 | 35.17 | 27.89 | 39.06 | 30.98 | 0.629 |
| E组 | 基准气 | G20 | CH4=100 | 45.67 | 34.02 | 50.72 | 37.78 | 0.555 |
|  | 不完全燃烧和黄焰界限气 | G21 | CH4=87,C3H8=13 | 49.60 | 41.01 | 54.76 | 45.28 | 0.684 |
|  | 回火界限气 | G222 | CH4=77,H2=23 | 42.87 | 28.53 | 47.87 | 31.86 | 0.443 |
|  | 离焰界限气 | G231 | CH4=85,H2=15 | 36.82 | 28.91 | 40.90 | 32.11 | 0.617 |
| 第Ⅲ族燃气 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第Ⅲ族和3B/P组 | 基准气,不完全燃烧和黄焰界气 | G30 | n.C4H10=50,i.C4H10=50 4) | 80.58 | 116.09 | 87.33 | 125.81 | 2.075 |
|  | 离焰界限气 | G31 | C3H8=100 | 70.69 | 88.00 | 76.84 | 95.65 | 1.550 |
|  | 回火界限气 | G32 | C3H6=100 | 68.14 | 82.78 | 72.86 | 88.52 | 1.476 |
| 3P组 | 基准气,不完全燃烧和黄焰界限气,离焰界限气 | G31 | C3H8=100 | 70.69 | 88.00 | 76.84 | 95.65 | 1.550 |
|  | 回火和黄焰界限气 | G31 | C3H6=100 | 68.14 | 82.78 | 72.86 | 88.52 | 1.476 |
| 1)用于当地使用的燃气(参照A3) 2)用于其它组(参照A3) 3)同见表8 4)见注10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7中第3族试验气的热流量用MJ/m3(兆焦/立方米)表示,也可如表8那样用MJ/kg(兆焦/公斤)干燃气表示

表8:第三族干燃气的试验气的热负荷(每公斤兆焦数)

| 试验气牌号 | Hi | Hs |
| --- | --- | --- |
| G30 | 45.65 | 49.47 |
| G31 | 46.34 | 50.37 |
| G32 | 45.77 | 48.94 |

生产试验气的条件

用于试验的燃气的成分应尽可能接近表7所给出的成分,这些试验气的配制必须按下述规定进行

——所用燃气的华白数必须在相应的试验气表中所示数值的±2%的范围

——用于组成混合气的组元必须具有下列最低纯度

氮           N2           99%

氢           H2           99%

甲烷         CH4          95%

丙烯         C3H6         95%

丙烷         C3H8         95%

丁烷         C4H10        95%

其中H2,CO和O2总含量在1%以下,N2和CO2的总含量在2%以下

但是如果最终合成的混合气的成分,等于使用上述组元而得的混合气,这些要求也就不是各组元的约束条件,为了合成混合气,已经包含按适当比例组合的最终混合气的某几种组元的燃气,可用作合成的最终成分。

不过,对于第二族燃气可以采取下列做法

——对于用G20和G25基准气进行的试验,使用分别属于H组,L组或E组的燃气,即使其成分不符合上述要求,只要根据情况合理加入丙烷或氮气之后,最终的混合气的华白数在相应的基准气参数表列出的华白数的±2%的范围内。

——对于配制界限气，用作取代甲烷的基准燃气

a   对于界限气G21 G222 G23      可用H组天然气

b   对于界限气G27和G231        可用H、L和E组天然气

c   对于界限气G26               可用E组天然气

在所有情况下，通过加入丙烷或氮气而得到混合气的华白数，必须在表7所给华白数的±2%的范围内，氢的含量必须和表列数值一致。

- 7.1.1.2试验的实际方法

为使某些试验方便起见,基准气可用灶具将要安装的所在国实际配给的燃气来代替,只要它能满足下列要求

——要用于试验的配给气必须是和规定的基准气属于同族同组的燃气

——把燃烧器调到和相应的基准气同样的热负荷,或者调节供气压力和/或更换喷嘴

7.1.2试验压力

表9给出试验压力,即将加在操作时灶具进气接头处的静压力(同时见表A4)

表9   试验压力       单位:兆帕

| 具有下列号码的灶具类别 | 试验气 | Pn | Pmin | Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1族燃气: 1a | G110,G112 | 8 | 6 | 15 |
| 第2族燃气:2H | G20,G21,G222,G23 | 20 | 17 | 25 |
| 第2族燃气:2L | G25,G26,G27 | 25 | 20 | 30 |
| 第2族燃气:2E | G20,G21,G222,G231 | 20 | 17 | 25 |
| 第3族燃气:3B/P | G30,G31,G32 | 29 2) | 25 | 35 |
|  | G30,G31,G32 | 50 | 42.5 | 57.5 |
| 第3族燃气:3P | G31 G32 | 37 | 25 | 4.5 |
|  | G31 G32 | 50 | 42.5 | 57.5 |
| 第2族燃气:2E+ | G20,G21,G222 | 20 | 17 3) | 8.5 |
|  | G231 | 25 4) | 17 3) | 30 |
| 第3族燃气:3+ (压力偶28-30/37) | G30 | 29 2) | 20 | 35 |
|  | G31 G32 | 37 | 25 | 45 |
| 第3族燃气:3+ (压力偶50/67) | G30 | 50 | 42.5 | 57.5 |
|  | G31 G32 | 67 | 50 | 80 |

1) 对于和国家或地区配置的燃气相对应的压力，参阅表A4

- 2) 在规定的供气压力28mbar和30mbar时，在这分类中的灶具可以不经调节而使用

3) 参看A.5.1

4) 这一压力适于使用华白数的燃气,但只有7.3.2.2通风阻力试验在此压力

7.1.3试验程序

试验的环境温度必须是20±5℃

就本标准而言,如果燃烧器操作不超过5秒,则认为是冷态的

7.1.3.1燃烧器的调节

对所有的试验,灶具应装配和试验气所属燃气的族和组相应的喷嘴,如果有空气调节器,必须按照技术规范调节

除非指示相反,一旦为一种基准气作好各项调节,这些调节不能改为灶具已装备和调定的燃气族或组的其它试验气,在其它的压力下进行的试验使用

- 7.1.3.1.1带燃气流量调节器的燃烧器

除非对某些试验另有规定,任何组合灶具的稳压器和任何点火燃气流量调节器或减低流量调节器要按照技术说明书规定,使基准气在其所属燃气族或组的额定压力下时设定

在技术说明书中应包括调节的说明,调节精度通过实施7.3.1.2.1第2节试验了加以检验

所有上述调整都要受到5.1.1和5.2.3的限制

- 7.1.3.1.2不带燃气流量调节器的燃烧器

除非指示相反,一套不可调节的燃烧器,在额定压力下供应所属类别的基准气时,只要热流量符合6.1.2.1的要求,即认为是在额定热流量下工作。

- 7.1.3.1.3压力修正

在所有规定在额定热流量或规定的热流量下试验的试验之前，考虑到供气条件和当地的试验温度，大气压力和测量条件（有无干燥仪器）试验室应确保喷嘴前压力能获得在±2%范围内的热流量（通过调节器或灶具的压力调节器，如果能调节，或者灶具的供气压力）

如果实验室必须用和额定试验压力Pm不同的供气压力Pn’来得到在±2%范围内的额定流量，在燃烧器上分别进行的在最小试验压力Pmin和最在试验压力Pmax下进行的试验，必须在修正后的压力P’min和P’max下进行，所以

Pn’/ Pn = P’min/ Pmin =P’max/Pmax

在几个燃烧器同时工作的试验必须在非修正的试验压力下进行

7.1.3.2试验装置

7.1.3.2.1第一类灶具

除非在特殊章节中另有规定，灶具在调到厂家规定的最低高度并且放置到如下面所述的装置内时进行试验（见图12）

- 7.1.3.2.1.1灶具

试验装置由厚度19-25mm，表面涂黑漆的垂直数置的板组成，一块尽可能靠近灶具的后面，另一块放在距灶具一侧等于厂家所述的最小距离，但不超过20 mm，如果技术说明书中不禁止，另一侧板放在灶具另一侧面相同距离这处

侧面板必须和后板相连接，在说明书中规定的任何保温材料，必须按技术说明书的规定放在灶具和木板之间

后板至少1.80米高,宽度足够超出灶具侧边至少50 mm

侧板和灶具一样高(不包含锅支架的高度),但是,对于按技术说明书要安装关闭盖板的灶具,盖板要和相邻家具的工作台同一高度,侧面板必须和盖板处于关闭的状态时一样高,侧板的宽度必须足够突出灶具前面至少50 mm.

- 7.1.3.2.1.2台式灶具、独立煤气灶和独立烤箱

试验装置和7.1.3.2.1.1所述的类似,只是灶具要放在靠近后板的水平支架上,其两边的侧板的高度要求为

——在台式灶具和独立式煤气灶时,和煤气灶或为真的盖罩(如上面规定平齐)

——独立式烤箱时和箱顶部平齐

灶具和侧面板之间的距离是技术说明书中所述的最小的距离

7.1.3.2.1.3墙壁上装的烤架

试验装置和9.1.3.2.1.1所述的类似只是烤架装在后板上,这块后板超出烤架两侧面至少150 mm

烤架按照技术说明书规定的最小距离,在一块600 mm宽的水平板的上面固定,这块水平板从侧板的一边延伸到另一边

600 mm宽的侧面板,按技术说明书上必须说明的最小距离装在烤架的两侧

7.1.3.2.2第2类第1分类灶具

除了在特定章节中另有规定之外,灶具按厂家规定调到最低高度,而且放置到如下所述的试验装置之中(见图12)进行试验

试验装置包括3块垂直放置的19 mm到25 mm厚的涂了无光黑漆的木板,一块放在尽可能靠近灶具的后面,另两块放在紧靠灶具两侧面之处.

侧面板和后板连接,说明书规定的任何高热材料,必须按技术说明书上的规定放到灶具和板之间

后板高至少1.80米,宽度足够超出灶具每边至少50 mm

侧板和灶具一样高,不考虑锅支架的高度

但是,按照技术说明书规定,带盖板的灶具要装得盖板和旁边家具的工作面一样高时,侧板应和盖板处于关闭状态时一样高,侧面板必须足够宽到至少超出灶具前面50 mm

- 7.1.3.2.3 第2类第2分类灶具

下面所述了装置由木板组成

试验在把灶具放到它所嵌入的装置中进行,该装置或者由工作顶板联接两橱柜,灶具一边放一面(见图2),或者由顶板和两块家具的侧板组成

用于嵌入灶具的装置的结构和水平间隔,如果有间隔(参看图13)必须按技术说明书所给的临界尺寸设置

如果技术说明书规定用一块板在前面封闭灶具顶面的工作台面之间的空间,这一点必须给予提供

工作台面厚度必须30±5 mm,以规程所给的最大数值超出烤箱前面其它木板至少要厚度15 mm

后板至少要和两橱柜的间距一样宽,高度至少1.80米

灶具装在嵌入的器具内,按技术说明所允许的那样靠近其底面

7.1.3.2.4第3类灶具

7.1.3.2.4.1一般要求

除非在特定章节中另有规定,试验是按照技术说明书的规定把灶具装在木制的嵌入装置中进行

——如果技术说明规定的这一装置不符合ISO5732:1978的要求,制造厂家不

尺寸的装置的实验室

——如果技术说明书规定的装置,符合ISO5732:1978的要求,制造厂家不需提供该装置,该装置的各尺寸应符合

如果厂家允许选用几种通风和排烟方式,对每种选用方式都必须要做试验,除非在个别章节中另有规定,试验在装置的所有的门都关闭的状态下进行

在侧板之间,支承板和后板之间任何允许空气流动的间隙都用胶带封死7.1.3.2.4.2第3类嵌入式灶具试验装置的结构要求

根据灶具安装的类型和/或方法,试验装置必须符合下述相应的要求7.1.3.2.4.2.1要装在工作顶板下面的烤箱和烤箱/烤架

嵌入的装置必须包括有一顶板(工作台板)一底板和两侧板,为试验方便,该装置没有后板,但是如7.3.1.5.1.12所述放在靠着一块后板的位置

该装置的结构必须使放置灶具的空间符合技术规范中规定的临界值.如果制造厂家规定使用的装置符合ISO5732:1978的要求,则此装置必须是ISO5732:1978所给的临界尺寸,应考虑允许的公差

顶板(工作台板)厚度是30±5 mm,而且必须按技术说明书所示最大距离,突出灶具的前面,其它木板厚度至少15 mm

7.1.3.2.4.2.2设计要装入高出厨具装置的烤箱和烤箱/烤架(参看图2,第3类独立式烤箱)

除了顶面工作台板厚度不得小于15 mm之外,规定的装置必须符合7.1.3.2.4.2.1的各项要求,顶面和底板必须符合厂家规定的尺寸

如果灶具可以装在有门的厨具中,试验装置必须按照技术说明书提供具有最大面积的门

- 7.1.3.2.4.2.3煤气灶

用于嵌入的煤气灶,包括如下所述的一块板(工作台板),装在厨具之上

工作台板厚应是30±5 mm厚,而且应有安装灶具而按技术说明书所给定最小尺寸而开的孔,孔应开在这样的位置,当安装灶具后,灶具和工作台板后面之间的距离是技术说明书所给出的最小距离。

对于宽度小于600mm的灶具，工作台顶板固定在宽度为600mm带一单门的橱具装置上，对于宽度等于或大于600mm的灶具用于嵌入的橱具装置必须是厂家规定的最小的宽度，它不可能小于600mm，该装置对每个600mm宽度必须就置一个门，橱具门必须完全平稳而且易于关闭。

橱具必须有一后板，至少和此装置一样宽，为了实施7.3.1.5的试验,这后板应能移开,如果此装置没有一密封的底板,任何使空气流通的的缝隙安置胶带密封。

侧板和后板厚度不小于15mm

当技术规范中规定，厨具必须在煤气灶下装水平高板时，从工作台顶板表示到隔板的距离不小于技术说明书规定的距离，应不超过150mm（见图13）

- 7.1.3.2.4.2.4烤箱煤气灶组合装置

嵌入装置应包括一顶板(工作台面板),一底板和两块侧板.另试验方便,该装置没有后板

嵌入装置的结构应使安装灶具的空间尺寸是技术规范的规定的临界尺寸,如果厂家规定使用符合ISO5732-1978的嵌入装置,则此装置必须是ISO5732-1978所给定的临界尺寸,并考虑所允许的公差值.

工作台面板应有一技术规范所给定的最小规格的开孔,以便安装灶具这个开孔应这样设置,当灶具装入之后,灶具和工作台面后边的距离应是技术规范所给的最小距离

工作台面板厚度就是30±5 mm,而且应超出灶具的前面,达到技术规范所给的最大距离,与其它各块板至少要15 mm厚

按照厂家在技术规范中提供的安装说明,嵌入装置应安置在试验装置内

7.14锅具

7.1.4.1单个的试验

除非另有说明,在煤气灶燃烧器或电炉盘上要用锅的时候,要用如下所述的锅

——直径220 mm的锅,装上2公斤室温的水,用于复盖的或未复盖的煤气灶,燃烧器上以及用在有效长度等于或不于140 mm的鱼形燃烧器上]

——装2kg室温的水,用于有效长度大于140 mm的鱼形,燃烧器上锅,这种锅高度应为140 mm,宽度和长度足够超出燃烧器的各边至少60 mm,最多80 mm,制造厂家应提供实验室,符合此规格尺寸的鱼形锅

——符合使用和维护说明书的要求,用于特别设计用于锅具的燃烧器上的锅

——C2列出的锅和装水量,用于电炉盘上

——永久性的烤板和临时性的烤板,当作另烤板面使用时,不带锅的实验

- 7.1.4.2同时试验

当在每一个煤气灶燃烧器和电炉盘上同时需要用一个锅时,锅的侧面和

——所有其它的锅

——任何试验用的表板

——灶具盖罩板

——任何烟气取样装置

之间,必须至少有10 mm的距离

如果使用燃烧器单独试验时所用的锅,不能满足这种安置要求,那么C1中所给直径的锅,用于各燃烧器上,能满足这种要求,用于单个试验的特形锅(尖底锅、方形锅)，仍可保持用于同时试验

永久性的烤板和临时性的烤板，当要为烤板使用时，试验不用锅

- 7.1.5烤箱和烤架的温度

除非另有说明

- 对于带一个温控器的烤箱,其控制手柄要放置于烤箱的中心,在额定试验压力下使用基准气或者在额定压力下,得到平均温度230℃

- 对于不带温控器的烤箱,其控制手柄放置于最高位,直到烤箱中心在额定试验压力下使用基准气,或者在额定电压下得到大约230℃,然后控制手柄放置于保持230℃的温度的位置。

- 对于所有烤箱

  - 如果烤箱的温控器不是连续作用的，控制手柄设置于相应高于230℃最接近的温度的位置

  - 如果烤箱中心不能达到230℃，控制手柄设置于相当于最高温度的位置

- 对于烤架，控制手柄设置于相当于最高温度的位置

7.1.6有电力供应的灶具

除非另有说明,具有电力供应的灶具在额定电压下供电

7.2结构特性的验证

7.2.1强度

5.1.4节的各项要求在下列各项试验过程中验证

7.2.1.1灶具壳体

灶具放在水平面上,通过档块使之就位

如果拆卸灶具零部件会影响灶具体的强度,则一件也不拆卸,但是,为了保护将一个水平分力为500N±10的力作用于灶具体的前上部分,加的方向从前向后(参看图3)

5分钟后,停止施力

在这些试验中

——对于力的施加部位,为防止变形必须采取预防措施,因为变形影响灶具的正常操作

——如果变形不可避免,在进行其它试验之前,已损坏的零件用一件新的相同零件,图3所示为实施试验的安排,测力计施加的力的水平分力的合力必须为500N±10%

- 7.2.1.2煤气灶锅支架

在每个燃烧器中心之上,在锅支架(支架或平面的)上面同时施加一质量,从而

m=m1+m2

其中m1 =(5±0.2)kg

2.5 —3.3 —4.1 —5 —6 —7 —8 —9.3 —10.5

试验用的质量必须具有额定值±4%之内的数值

对于m’2是从系列中选择的一个刚好大于按公式计算所得的m2的数值

m2=(2.5хQn)±0.2

其中Qn是用千瓦表示的额定热负荷

m、m1、m2、m’2等质量用千克表示

质量m1在炉栅或板上的接触面积是平面，其直径为180±4mm（参看图4）

把适合于各燃烧器的质量m，快速面小心地放置就位

一旦所有燃烧器全部加上负荷，全部重量放置5分钟，然后小心地氢这些重量移开

- 5.1.4节的强度要求必须加以检查

7.2.2强度稳定性

烤箱门或者装有烤架的烤箱的强度试验,以及灶具的倾斜试验,要在灶具在交货状态下,按照7.2.1和要求进行最小的密封性试验之后立即进行

- 7.2.2.1烤箱门的强度

如果有关闭盖罩,将其置于全开位置

底部带有水平连接的烤箱门,完全打开,利用图5所示的装置,验证是否符合5.2.9.11的要求,首先不加载荷,而后,当把如5.2.9.1.1所规定的载荷,平稳地放在门的表面上,从而使其重心,在垂直方向高于门的几何中心,载荷的接面应不致对门造成损害

侧面带垂直连接的门,打开到形成90℃角的位置,把5.2.9.1.1规定的载荷放到门的顶边的中心

如果灶具有两个烤箱,试验依次进行,如果此两烤箱相同,则都按大烤箱对待

5.2.9.1.1的各项要求必须满足

7.2.2.2灶具倾斜

灶具放在水平的台面上,如果有盖罩,将其关闭,应使烤箱和烤架两边

把底部带水平连接的门完全打开,把符合5.2.9.1.2条要求的载荷平稳地放在门的表面,它的重心纵向,高出门的几何中心,载荷的接触面应不致使门受到损害

带有垂直连接的门,打开到成90℃角,然后将5.2.9.1.2规定的质量小心地放到门的顶边的叫,这一试验在门正常可能打开的位置重复一次,但打开的角度不得超过180℃

对于具有一个以上的门的灶具,对每一个门,在相同条件下,进行试验5.2.9.1.2节的各项要求必须满足

- 7.2.2.3烤箱和烤架附件的稳定性

如表4所示的一份质量均匀地加到每个烤箱和烤架附件的有效面积上5.2.9.1.3 a)的各项要求,对各项依次进行

——对烤箱30分钟之后

——对烤架,15分钟之后

b  5.2.9.1.3   b)的各项要求通过目测检查

c  如果烤锅有手柄,进行下列试验

——烤锅中装以容积25%的水,把它举起来把水泼掉

——5.2.9.1.3    c)的各项要求,必须得以验证

- 7.2.2.4要用于升高的零件的零件的稳定性

如果煤气灶上的连接的零部件是要用于升高的,没有装防止它们突然跌落的机械工具,按照7.1.3.2的要求,进行下列试验

——使盖罩全面升高后回落30mm,在盖罩板处于极端位置时测量

——使盖罩板处于全面打开状态,升起锅支架,而后使之回落20 mm

——盖罩板和锅支架使处于已升高的位置,盛液盘全面升起,面后回落20 mm

- 5.2.8.1节第9段的各项要求必须得到满足

7.2.2.5玻璃盖罩板的保护

为了验证5.2.8.1节最后一段的要求,把一人直径200 mm的锅(按照表C1)平放在煤气灶的锅支架上,锅放在极端位置,同时又能在锅支架上保持一定面又尽可能靠近完全打开的盖罩

7.2.3灶具中未燃烧燃气的积聚

7.2.3.1结构检验

5.2.1.2的各项要求恬首先通过检测灶具的结构放其控制系统来检查,以便确定未燃烧气可以进入灶具,在一定延时之后,可能被灶具上任何点火源点燃的状况

当检测灶具时,必须考虑一些附加因素,这些因素的使用取决于辅助能源的使用和所用的点火方法,这些附加因素见表10:

- 不供电力的灶具: a,项,如果合适,加上b,项

- 带供电力和手工点火的灶具: a,b,c项

- 灶具带烤箱延迟点火的:a ,b,c ,d ,和e

表10:灶具燃烧器安全性试验要考虑的附加因素

| 项目 | 因素 |
| --- | --- |
| a | 控制系统可能操作错误或不按程序操作的可能性 |
| b | 利用灶具上某些其它点火源点火的可能性,如借助于烟道 |
| c | 电力供应的中断和恢复 |
| d | 时钟,定时器或程序器失效 |
| e | 在丧失电力供应的情况下,能使灶具起作用的任何装置的操作 |
| - 这项因素,是当使灶具投入运行时要求用户实施几次手动操作时加以考虑,即当使用烤箱自动烹饪时考虑,在这种情况下,这种检测保证当实施这些动作时,偶然的错误或疏忽,不至于造成燃气在灶具里危险的积聚 a) 项因素不准备用于手动点火,因为这时用户的动作是连续不断的 |  |

当灶具有一套不需要连续操作的手动点火装置,或者一套点火时间不受限制的自动点火装置,那末,为了评估表点燃燃气被点燃的可能性,假定这未点燃燃气是在一未限定期间浅漏出来的

如果经过这次测试,不可能延迟点燃可能危险地积聚的燃气,则可以认为满足5.2.12的要求

- 7.2.3.2试验

在7.2.3.1的测试后,如果似乎有可能把一些可能危险地积聚的燃气点火,则利用基准气或燃气在额定试验压力下进行下列试验

点火装置或任何其它点火方法都在短时间延时后操作,在此试验结束时,供给燃烧器的燃气中断,试验间通风,灶具冷却到室温

试验重复数次,逐步增加延时时间,直到达到最大极限的延时时间,在每一次点火试验之后,试室通风,使灶具冷却到室温

如果在达到最大极限延时时,满足下述要,可认为5.2.1.2的各项要求,得以满足

——灶具没有损坏或变形

——室门没能自行打开

——没有火焰从灶具前面喷出

但是,如果在延迟点火试验期间,任何时候,观察到上述现象之一时,停止试验,而且认定产品不符合5.2.1.2的要求

对于这些试验,必须使用遥控点火和遥控燃气供应的装置

- 7.2.4由钢化钠钙下班制作的主要零件的破碎试验

在没有一项关于玻璃零件破碎的欧洲规范的时候,执行下列试验

——整个玻璃表面放到厚度30mm的木质工作台面上

——注意保证玻璃碎片在试验时不会投射出去

——用一个中心冲头,放到玻璃板长边中线,离边沿13mm之处,将玻璃板打碎

在破碎的5分钟之内,涂了一般要戴的眼镜之外,不用任何帮助去观测,统计一个边长50mm的四边形内的碎片数.这个四边形位于最大碎片许可区,但不包括离边沿各孔,或已加工表面距离少于13mm的地方

为此,必须把一透明纸放到50mm的方块上,并在要统计的碎片上涂上墨点

要统计方块边缘上的碎片时,选择2条磷边,并统计所有与两边相交的碎片,切莫把和四方块另外两边相交的碎片统计进去

在这些条件下,5.1.2的各要求必须满足

7.2.5具有玻璃罩盖板的灶具,盖板有开煤气灶燃烧器燃气供气的装置

此装置按照7.1.3.2的要求安装,并按7.1.1.1的要求,在额定试验压力下,供应华白数最低的种类的基准气

按照7.1.3.1调整,如有必要,在额定电压下供电.

把灶具的盖罩打开到试验装置允许的最大程序时,煤气灶所有燃烧器被点着并运行5分钟,并使其控制装置处于最高设置状态,然后实施下列试验

1） 降低盖罩板,人全开位置到下降5º角的位置,不盖板在此位置时,验证是否遵守5.2.8.1(第10段6部分)之一的要求’

2） 降低盖罩板,从全开位置到下降45º角的位置,当盖板到此位置后5秒钟,验证是否遵守5.2.8.1(第10段6部分)之一的要求

- 7.2.6在时间受控的烤箱里的仪器卫生

烤箱安装在一间室温在烤箱程序控制器所允许的最长时段内变化不超过±2℃的房间内

在供气压力下,使用各种基准气,按照技术规范调好各烤箱的点火器

当烤箱在环境温度下,已经热平衡时,开始试验,烤箱点火器点燃,程序控制器没置于最长延时的给定位置

烤箱中心的温度和周围环境温度通过热电偶测量和连续记录,烤箱和测量环境温度的热电偶,不受阳光照射和通风的影响

试验持续进行到程序装置所允许的最长时间

利用温度纪录,选定烤箱和环境温度波动最小的一个小时的期间,记录烤箱和环境温度

通过这一小时期间量得的温度平均值,可以确定烤箱温度和周围环境温度的差别

在这些条件下,必须符合5.2.13的规定

7.3特性的验证

7.3.1一般试验

7.3.1.1气密性,燃气通路密封方法的耐久性

7.3.1.1.1气密性

在下列条件下,对包含有燃气的零件进行测试

——试验1,所有旋塞和关断装置关闭

——试验2,在所有旋塞处于“打开”状态,燃烧器喷嘴和点火燃烧器暂时封闭而其它任何关断装置,为火焰观察装置的阀口,如果存在都处于打开状态,这些试验在冷态下,用空气进行,为了试验把灶具前的压力调节到150mbar

实施这些试验时

——试品处于交货状态

——在进行5.14节强度试验后立即进行

——试件在它原有装置经受全部试验后,不要更换任何零件(喷嘴,点火燃烧器等)

——在上述试验后,经过5.1.5节讲述5次拆卸和5次重装之后进行试验

浅漏必须在测量精度为0.01L/h(0.01dm3/h)之内的条件下进行

7.3.1.1.2密封件的耐久性

在a,b,和c,试验中的称量要达到0.2mg的精度

- 提炼试验

可能和第三族燃气接触的材料的样品,在称过重称后,浸入戊烷液中24小时,样品质量上的变化在它已从戊烷液中取出并保持在大气中24小时之后进行

b)交货时的惨透试验

从要试验的材料的板上,切下一个内径8mm,外径19 mm的一个垫圈,此垫还按照供货筒的技术规范的要求,在图6所示试验装置上压缩,压缩量不超过厚度的20%,该装置与前已加注大约0.5g戊烷液

整套装置称重保持在20±10℃的大气中

24小时后重复称重, 戊烷液的渗透性用g/m表示,精确到小数点后三位

c)加速老化后的渗透性试验

在实施上述试验后,试验垫圈用于原位,把装置内的戊烷通过底部旋塞,然后在温度保持110±10的烤箱中放置7天

在这一时间间隔后,在和6所述的试验条件下,进行第二次渗透性试验

- 硬度试验

邵尔硬度的确定是按照ISO868:1985的规定,在一块经过烤箱中110±10温度下七天老化,处于供货状态的材料样品确定的

7.3.1.2获得流量

7.3.1.2.1获得额定热负荷

7.3.2.1.1总则

a)灶具额定热负荷要根据灶具所属类别,使用7.11.1和7.1.3所示基准气在7.1.2规定的和灶具上压加参数相应的合适的试验压力下(见8:1),并使用相应的喷此来验证

测量仪器必须使测得的流量达到±1.7%的精度

由厂家指定的额定热负荷由下列公式之一确定

Qn=0.278Mn.Hs     或  Qn=0.278Vn.Hs

其中

Qn   用千瓦为单位表示

Mn   干燃气在和额定热负荷相应的基准条件下的质量流量,单位公斤/小时

Vn   干燃气在和额定热负荷相应的基准条件下的体积流量,单位立方米/小时

Hs    表7和表8中基准气的高热值,单位为MJ/M3或MJ/kg

- 质量(Mn和Mo)和体积(Vn和Vo)输入与基准条件下,基准气的测量和流量相对应,即假设干燃气在15℃和1013.25mbar的压力下,实际上试验中获得的数值和这些基准条件并不相符,因此,必须加以修正,使在试验时能达到这些基础条件的情况下,在喷嘴的出口能实际得到这些数值

用下面的公式计算修正的质量流量,根据它是由重量确定还是以体积流量为基础而定

——按重量确定

MoM=1013.25+PPa+P.273.15+tg28815.dtd

——按体积流量为基础

VoV=1013.25+P1013.25.Pa+p1013.25.288.15273.15+tg.ddt

修正的质量流量用下式计算

Mo=1.226Vodr

其中

Mo    干燃气的质量流量,可能在基准条件下得到(参见3.1.3),单位kg/h

M     试验条件下得到的质量流量,单位kg/h

Vo     干燃气的体积流量在基准条件下可能得到(参见3.1.3),单位为在相同条件下m3/h

V      在试验条件下获得并表示的体积流量, 单位m3/h

Pa     是大气压力,单位mbar

tg      测定点燃气温度,摄氏度℃

d       干(或湿)燃气相对于干空气的密度

dr      干基准气相对于干空气的密度

这两个公式必须用来以试验时测得的质量流量M或体积流量V计算出在基准气条件下可能得到的相应的流量Mo或Vo

- Mo和Vo必须和用本章a)所给的公式从额定热负荷计算出的Mn和Vn的值进行比较

如果所用的是干燃气这些公式即可使用

如果用了湿度计或者所用燃气是饱和状态的(浸透),d值(干燃气相对于干空气的密度)必须换成用下式计算的湿燃气的密度值

dH=(Pa+P−Pws)d+0.622PwsPa−P

其中

Pws  是在温度为tg时的饱各水蒸气压(单位Mbar)

在tg时的饱和水气压力可以看作是等于

Pws=exp(21.094-5262273.15+tg

注意:在第Ⅱ族燃气时,本项修正可忽略不计

7.3.1.2.1.2工作条件

燃烧器在下述条件下工作时进行测量

——煤气灶燃烧器

——按照7.1.4.1,把一锅子放在无复盖的燃烧器上面

——在灶具处于环境温度下,点燃燃烧器并操作10分钟

——在十分钟结尾时开始测量,最迟在十三分钟结尾时完成,或者在十三分钟结尾之前,测量已经最高转数时结束

——带或不带温控器的烤箱

——测量从点火开始,温控器或控制装置使处于最大设置状态,而且开看门最迟在15分钟结尾时结束,或者在15分钟结束之前测量仪表已经达到最高温度的状态。

——烤架

——控制装置处于最高设置,门打开的点火燃烧器操作十分钟

——测量在十分钟结尾时开始,最迟在13分钟结尾时结束,或者在13分钟结束之前测量仪表已经达到最高转数的时候结束

——对于在相应的额定试验压力下,供应烤架的各种基准气,测量其热负荷测得的数值必须符合6.1.2.1的要求

——对于带有燃气流量调节器的燃烧器

——试验1

把调节器置于最大流量的位置,供气压力调到最低值

测得的数值必须符合6.1.2.1的要求

——试验2

所调节器调到流量最小位置,供气压力调到最高值

测得的数值必须符合6.1.2.1的要求

如果燃气流量的调节是由改变喷嘴前的压力来完成,则这些验证工作用G20,G25,G110燃气来进行

但是,如果调节是由改变喷嘴的横截面积来完成,则试验1只用最华白数的基准气进行,在相应的额定试验压力下,喷嘴的规格按照6.1.2.1的要求与额定热负荷相适应时,用高华白数的基准气验证

测得的数值必须符合6.1.2.1的要求

——试验3

在额定压力下,燃烧器按照厂家的说明书调节,在额定压力下,使用一种或几种基准气,验证作用于未装燃气流量调节器的燃烧器的热负荷是否符合6.1.2.1的要求

7.3.1.2.2获得减低的热流量

7.3.1.2.2.1总则

依据燃烧器的类别,按照7.1.1.1和7.1.3.1的规定,在7.1.2给定的额定试验压力下,供给燃烧器一种或几种基准气

使用和测定额定热流量相同的容器

- 7.3.1.2.1.1节给出的用于修正试验所得的流量数值的公式,适用于验证6.1.2.2节的要求

7.3.1.2.2.2工作条件

在下述条件下操作后,燃气旋塞轮移动到减低流量或最低温度的位置

a)煤气灶燃烧器和烤架

在额定热输入下工作10分钟之后测量,或者在获得额定热负荷的测量之后立即进行

- 烤箱

箱门关闭,烤箱按照7.1.5的规定操作

测量在操作30分钟之后进行

7.3.1.3火焰监控装置

7.3.1.3.1打开和熄灭延迟时间

在6.1.3节规定了的用于验证火焰监控装置的打开和熄灭延迟时间的试验要在额定的试验压力下,用与灶具类别相应的各种基准气依次进行,在这类供气条件下,灶具首先调到调节器许可的额定热流量

任何点火燃烧器的燃气流量调节器,按照技术说明书的规定调节

在这些调节之后,反灶具关断让它冷却到室温,再恢复燃气供应,点燃任何点火燃烧器,打开时间是指燃气在点火燃烧器或主燃烧器(如果没能点火燃烧器)点着的瞬间,和火焰监控装置不经手动干扰,允许燃气进入燃烧器之间的时间

在用煤气灶的7.3.2.4.1的试验2结束时,或者对于烤箱和烤板的7.3.3.2节的需要使用基准气的试验结束时,熄火延迟时间是通过关闭燃气供应故意使点火燃烧器(如果有的话)和燃烧器熄灭的瞬间和在恢复供气之后,由火焰监控装置控制的燃气流量,通过装置的作用而中断的之间的时间

- 7.3.1.3.2点火燃烧器火焰

用于验证点火燃烧器火焰监控装置工作特性的试验是在最大和最小压力下用各种基准气来进行的.验证在各种情况下,当按照厂家关于点火技术说明操作时,当可能点着火或已满意地点着火,火焰监控器才能打开或保持打开。

试验1

灶具处于冷态,把供给点火燃烧器燃气流量降低到保持燃烧器燃气供应开放所需要的最小能量的程度,检查燃烧器是否被点火燃烧器正确地点燃

试验2

按照7.1.5的要求,在将烤箱加热到一稳定的温度后,关闭烤箱旋塞,在3分钟之后,用先前试验找到的降低到最临界的热流量的火焰监控装置的起动火焰检查点火情况

试验3

在点火燃烧器具有几个易于堵塞的火焰喷口的情况下,除了供应火焰监控装置的待元件的起动火焰的一个喷孔外,堵塞其它各孔,重复上述试验

7.3.1.4工作的安全性

7.3.1.4.1耐过热性

a)所有各类灶具

首先供给基准气,然后供应回火界限气,气的类别都是灶具所属的类别,并使用相应的喷嘴,用下列办法没定各种燃气各种燃气,在喷嘴旁或者在燃烧器内燃烧的最大热流量

——按照7.1.4.1用锅复盖住燃烧器

——一个临时烤板仅仅作为烤板进行试验

——在额定试验压力下故意在喷嘴处点燃燃气(参看7.1.2),如果可能,在燃烧器炉头处点着燃气

——如果燃烧器在它的全流量下操作时,在喷嘴旁或燃烧器内不能维持燃烧时,这时通过把压力降到可以维持燃烧的某一点来进行试验,但是,无论如何不能把压力降到低于最低试验压力

如果在旋塞上提供了降低流量的位置,而且如果上述试验不允许在喷嘴旁或在燃烧器内维持燃烧状态,这时通过把旋塞转向降低流量的位置来降低热输入,直到到达在喷嘴或燃烧器内可以维持燃烧的点

这时进行耐过热性试验,供给灶具能在最高流量下在喷嘴口或在燃烧器内部燃烧的燃气,让火焰在这种条件下燃烧15分钟必须满足6.1.1.1节的要求.

b)带有煤气灶、燃烧器的灶具

如果一台灶具装有煤气灶燃烧器,要在额定试验压力下用基准气进行附加的试验,各煤气灶燃烧器,按照其使用和维护说明书操作,把控制器设置于降低流量的位置

所有燃烧器上面都不放锅同时工作一个小时

必须满足6.1.4.1节的要求

7.3.1.4.2未燃部件的浅锅

7.3.1.4.2.1燃烧器零件的气密性

试验是用灶具类别的基准气(一种或几种)在额定试验压力下进行

每个燃烧器都有一个包括几部分的燃烧器体,燃烧器点燃时把它的旋塞或温控器置于全开的位置

用一合适的工作(即火柴、活动点火喷枪)来搜索从组装连接处浅漏的燃气,如有浅漏可能点着

如有必要,除了燃烧器的那些零件外,其它零件可能拆下,只要这样不改变试验条件

检查6.1.4.2.1节的要求是否得以满足

7.3.1.4.2.2未燃烧气的浅漏

试验是用灶具所属类别的基准气(一种或几种)在额定试验压力下进行,各燃烧器首先在它的额定热负荷下进行试验(参看7.1.3.1),然后在下述条件下进行试验

——煤气灶燃烧器

燃烧器:用下述办法得到的减低流量供气

——把插塞和圆盘形旋塞放到规定的位置

——对于针形旋塞放置于技术说明书指定的给定数值的位置

烤箱燃烧器:

按照7.1.5节加热烤箱

然后把恒温器或旋塞移动到最低温度相应的位置

——烤架燃烧器

如果有的话,把旋塞调到减低流量的位置

当各燃烧器在上述条件下工作时,用一个可燃气体探测器搜索灶具零件里的未燃燃气,未燃气在这些地方可能积聚.

如果在空气中最大的燃气浓度不超过0.025%的体积含量,则满足6.1.4.2.2节的要求

在空气中燃气的浓度必须测定达到取样体积的0.005%的精确度

必须注意保证所用的取样方法,不能影响燃烧器里燃烧和空气的流动,特别是取样探头不得放置于对空气入口或者燃烧器器体之处

如果空气是用隔断它进入燃烧器混合管来调节,则这试验在这一混合写调到最大关断位置时进行

7.3.1.4.3在减低压力工作时的安全性

试验在平静的空气中进行,而且在各个燃烧器上单独进行

在下列条件下,燃烧顺供以G20基准气,验证6.1.4.3节的要求

——煤气灶燃烧器

——在额定试验压力下,开始以全流量操作燃烧器10分钟

——在正常速度下把燃烧器旋塞转到减低流量的位置,在此条件下灶具工作60秒钟

——然后逐步降低供气压力到14mbar

——烤箱燃烧器

在额定试验压力下,在恒温器置于最高位置时操作灶具,或者,如果有恒温器,把旋塞调到全开位置

工作30分钟之后,在正常速度下,把控制装置移到和最低温度相应的位置

在此条件下,灶具工作60秒钟

——然后,逐步降低供气压力到14mbar

——烤架燃烧器

——在额定试验压力下,开始以全流量操作燃烧器10分钟

——在正常速度下把燃烧器旋塞转到减低流量的位置(如果有的话),在此条件下,灶具运作60秒钟,如果不存在降低流量的位置,工作在全流量的状态下维持

——然后逐步降低供气压力到14 mbar

7.3.1.5加热

7.3.1.5.1试验装置

7.3.1.5.1.1所有灶具

对于这些试验,灶具放置到7.1.3.2规定的试验装置里,但有下述改变,除非另有说明,如果规定附加的或更换板料,板料必须是19-25mm厚的木板,并涂复黑色无光漆

各木板上温度测量只限于最热区域,把热电偶放到每块板上100 mm见方的方块中,热电偶是从外部引入的,所以它们的端点朝向灶具相高3mm,在易受高温的区域可以加上额外的热电偶

这一程序适用于所有类别的灶具

此外,按照灶具的类别和分类,必须遵守下列补充的安装条件

7.3.1.5.1.2 第Ⅰ类和第Ⅱ类 第1分类

a)对所有带一煤气灶的灶具,一块附加木板垂直放置在灶个产生较大热作用的侧边,处于说明书上所指明的最小距离(见图12 X1)这块板必须宽到能从后板延伸到超出前面至少50mm,而且要足够高,能从工作顶面延伸到后板的顶面,底下的析和上面的板之间的间隙要用水平的板填入

b)对于壁装烤架,附加木板按技术说明书所指明的最小距离放置于灶具的各边,这些木板600mm宽,而且至少从灶具的下水平板伸展到c中所述的水平面

c)对所有灶具,一块足够长的木板,超出相应灶具尺寸至少50mm,并足够宽能达到垂直的侧板(如果装了包括a所规定的附加板)水平地放置于灶

d)后板1.8米高,或者高度至少伸展到c中所述的水平板处,其宽度伸展到a中规定的附加侧板处

e)隔热材料,不论如何,如果技术说明书规定,作为对规定间隙的代替办法,可以使用隔热材料和安装时有减低间隙的灶具装到一起,在这样特殊的条件下,试验必须重复地做

f)立在地板上的灶具,或者放在支架上的灶具,必须放在代替地或支架的水平板上,而且至少超出灶具相应尺寸100 mm,所有的垂直木板放置在水平板上

地板或支架,必须稍微升高,以便允许木板下的空气自由循环

7.3.1.5.1.3第Ⅱ类 第2分类和第Ⅲ类灶具

a)对所有的灶具，嵌入组件的后壁可能被一块板代替，这块板必须至少和组件后壁同样宽，并且足够高到b)所述的水平板，或者，如果不需要这块板达到嵌入组件的项面，则在所有情况下，应具有不小于1.80米的高度.

b)对于带有一煤气灶的所有灶器,在灶具在同在技术说明书规定的最小距离处放置一块水平板,这块板必须足够深,能从a)所述的后板伸到至少超出嵌入组件前面50mm,而且必须借宽度足够从c)所述的附加侧边伸到至少超出嵌入组件相对侧面至少50 mm

c)对于带有一煤气灶的所有灶具,一块附加木板垂直地放置于灶具产生较大热作用的侧面,处于说明书上规定的最小距离,这块板必须足够深,能从a)处所述后板的顶面

为了保证根据6.1.5节提到的表面确定了热作用较大的面,可能需要把上面提到的木板,放到灶具的另一边来重复试验

- 预定立在地板上的灶具,必须放置于一试验地板上,这块试验板深度足够从后板延伸到至少超出组件前面50 mm,宽度足够延伸到至少超出嵌入组件的相应范围50 mm,地板应略高出,以便使空气能在板下面自由循环

- 对于嵌入或煤气灶,如果在技术说明中规定,在灶具下面放一块15 mm厚的附加水平板,放在技术说明书推荐的离工作顶面最近之处.

这块板必须和临界尺寸,如果说明书中不需要装这块水平板,7.3.1.5.2的试验在带这块板和不带这块板时进行

- 对于嵌入式煤气灶,热电偶为7.3.1.5.1.1所述装到工作顶面之内

7.3.1.5.2试验方法

根据灶具的类别,供给灶具7.1.1.1节所示在额定试验压力下给予最高热流量的基准气

灶具如7.1.3.1节所述安装和调节

在合适的场合,在额定电压下供应电能

7.3.1.5.2.1灶具不同零部件的一般操作条件

试验从冷态开始,除了在7.3.1.5.2.2节所述之外,按照7.3.1.5.3节,在下列条件下60分钟之后进行测量

——煤气灶的烹调元件

按照7.1.4.2,锅具同时放到燃烧器上和放到电炉盘上(如果有的话)试验开始时,把燃烧器和电炉盘投入运行,它们的控制器处于其最高设定状态,水一煮沸,立即把控制器调到能维持轻度沸腾的位置,并保持这种位置,到试验结束

在试验时,盖上锅盖,为了保持沸腾状态,加上热水,使之具有一定水平,当一个燃烧器可以复盖或不复盖操作时,试验用和最高热输出相对应的安排进行

——煤气灶烤板

燃气或电热灶烤板,试验开始之后,投入运作30分钟

装备有减低功率装置的烤板,在投入动作时,其控制机构设置于限制烤板中心的温度达到尽可能接近275℃,但是不低于245℃,除非这种条件不能达到在此情况下,其控制机构设置于最高状态

如果燃烧器既可在锅下面,也可在烤板下面工作,试验用给予最高热输入的安排进行

——烤箱

试验开始时,燃气或电烤箱不带附件投入动作,温控器或控制手轮(如果没有温控器)设置于使烤箱中心能维持平均温度200+4℃的位置,或者设200℃的相应的位置

——在烤箱室内的烤架

——当使用和维护说明书说明,燃气或电能烤架能在烤箱门关闭时使用时,进行此项附加试验

操作烤架(代替烤箱)除了烤箱,灶具其它所有燃烧器或电炉盘都在操作,如上面所规定的那样

在试验开始之后,烤架投入工作30分钟,其控制机构此时置于最高位置,在运行15分钟之后,控制机构调到额定热负荷一半的或额定电功率一半的位置,如果控制机构的设置不能把全额热负荷或电功率降低到一半,而仅只能大于一半的数值,那末,就把控制机构设置到可能得到的最低输入或电功率的位置

不过,如果烤箱有一旋转的烤箱时,烤架在其控制装置被设置于按使用和维护说明书所规定的最为不得的工作条件下,其工作的持续时间60分钟

——预热用的抽屉和橱柜

在试验开始时,燃气或电热的预热抽屉和橱柜控制机构设置于最高的设置状态下工作

7.3.1.5.2.2试验条件

试验1

试验的持续时间为1小时

按照7.3.1.5.1的条件安装灶具,下列情况例外

——在第Ⅰ类灶具的情况下,拆掉侧面的试验板

——在第2类的第1分类的情况下,拆除侧面的试验板,除非说明书说明此灶具不能用作独立式灶具

灶具按照7.3.1.5.2.1操作

试验2

试验持续时间为15分钟

除下列情况外,灶具按7.3.1.5.2.1的规定操作

——在整个试验过程中,煤气灶烹调元件的控制器保持在全开的位置,按照9.1.4.1的规定,在每一个燃烧器上都放一个锅

——烤盘工作时,在整个试验过程中,控制器放置于最大位置

——烤架在整个试验过程中,旋塞处于最大位置,按照使用和维护清洁的规定,各个室门或开或关,而且每个栅格在烤架下最高的位置

一块隔热材料做的板复盖在栅格的表面

——在这些试验中没有烤箱和预热橱柜要操作

试验3

试验的持续时间为1小时

除下列情况下,灶具按7.3.1.5..1的规定操作

——每一个烤箱在试验开始时点燃,并按照7.1.5操作

——如果一个烤架能和烤箱同时操作,并且按照使用和维护说明书的规定,把烤架门打开或关闭

——烤架锅在烤架一开始操作时,就设置到使用和维护说明书指定的正常位置

试验4

试验在下列条件下,仅用所提到的零部件投入运行

烤箱在清理(提纯、脱脂、净化)位置操作1小时,或者按照使用和维护说明书的规定,如果这项操作要超过1小时,在最后时刻按照7.3.1.5.2.1的规定操作煤气灶元件(燃气或电能)除非使用和维护说明书禁止在清理期间使用它们

试验5

只有烤箱在最大控制设置时运行1小时

试验6

灶具安装不用侧板,并在7.3.1.5.2.2试验2的条件下操作

7.3.1.5.3测量

当加热试验时,室内的环境温度应在20℃和25℃之间

环境温度用一套合适的仪器在下列条件下测量

——在离地面900±50mm的高度

——在高灶具1到1.5m之间的距离

——使用一套精确度在±0.5℃之内的仪器

——仪器必须受到保护,使不受灶个的热幅射

在各试验结束时,检查是否满足6.1.5条的相应要求

7.3.1.5.3.1灶具的前面和侧面

用一合适的探针测定温度,如同附件D所规定

探针用(4±1)N的力作用于表面上,以保证探针和表面之间有可能最好的接触状况

为了使传悉元件的温度达到稳定化,探针在表面在要作用一般足够的时间,可以使用任何如发D.1所示的探针那样给出相同结果的仪器,当各表面存在不平的问题时,需要特别小心

- 7.3.1.5.3.2灶具的其它部件,支承架和邻近平板和罩壳体

作用合适的带有温差电偶接头的热电偶,其精度在±2K的范围内,为了测量“接近”插座的温度,热电偶插在插头的圆柱头部份和软管之间

但是,如果辅助装置本身可能引起温度升高(即电磁阀)那末辅助装置的温度不测量,在此情况下,热电偶放置于测量靠近该装置的空气的温度,如果满足下列要求,则认为辅助设备的温度测量满足要求

tm≤tmax+ta-25

其中, tm   是测得的温度,摄氏度

tmax    是该零件的最高温度, 摄氏度

ta     是环境温度, 摄氏度

7.3.1.6液化气罐及其存放室的过热

为了使产生的条件比实际更严格,6.1.6节所述的试验如下进行

——烤箱燃烧器以及煤气灶的燃烧器,通过在灶具之外的气罐供应G30气,锅具按7.1.4.2的规定放置,允许在试验中往锅里加水,以便使沸腾状态能继续到试验所需的时间

——烤箱在它的控制器处于最大配置状态时运作

——如果烤架能和烤箱同时工作,它在相同条件下供应燃气,并在烤箱进行的最后15分钟投入运行,其控制器处于最大配置状态

放在灶具存放室的气罐,是使用和维护说明书中推荐的最大的气罐,其中灌装了4/5容积的G30燃气,并供给一外部的燃烧器,它不是灶具的一部对它的热流量等于燃气烤箱的额定热流量,如果灶具没能燃气烤箱则

推进式插座插头的温度和气罐存放室壁温度，用热电偶检测，压力的任务加用图7中显示的压力表测量。

对于本试验，要考虑到导软管的任何方式的存在，要考虑合适的说明和警告注意事项，用清楚而耐久的方式等等，固定在存放室内，不可移动的部分上，在运行一小时以后和当第一个数30分钟接着完全熄灭的时候进行测量，不过在电热解烤箱的情况下，烤箱在它的清理设置状态按制造厂家规定的最长时间投入运行。在烤箱运行的最后时刻，煤气灶的部件能运行的也以一半热负荷供应燃烧器投入运行。

在电烤箱架的情况下，试验重复在不安煤气灶燃烧器参与下进行。

7.3.1.7灶具的总流量

每一个燃烧器都是用基准气（见7.1.1.1）在额定试验压力下（见7.1.2）以相应的喷嘴供气。如果这种灶具类别包括几种基准气，试验只在使用一种具有最低华白数的基准气进行试验。

每个燃烧器都已经用基准气在额定试验压力下，一个个调到供应厂家规定的额定热流量.这一燃气在同样条件下用空气代替,输流测量每个燃烧器的空气须安排到使空气到过喷嘴（即使传感元件隔热）通过测得的空气流量来验证是否满足6.1.7节的要求。

- 7.3.1.8调压器性能

这些试验要在燃烧处于热平衡状态下进行测量。

在灶具最初处于环境温度时，使用基准气（一种或几种）进行两项试验每一项试验开始时，在额定供气压力下使用灶具的旋塞用下面的方法调节燃气的流量。

试验1：

对于具有几个燃烧器的灶具，燃气流量调到对应所有能同时操作的燃烧器额定热输入总和的三分之二。对于只有一个燃烧器的灶具，使燃气流量与额定热流量相等。

试验2：

灶具的燃气流量，对于第1族燃气调到0.08m3/h，第2 族燃气0.05m3/h，第3族燃气0.02m3/h。对于每个试验，灶具的进气压力，在表9的最小和最大值之间变化，并检查是否满足0.1.8节的要求。

7.3.2煤气灶的特殊试验

7.3.2.1点火定义、点火火焰稳定性

7.3.2.1.1总则

灶具按照7.1.3.2的规定安装在适当地通风的室内。各个燃烧器按照7.1.3.1规定的条件用属于灶具别的各种基准气调定，按照使用说明书利用点火系统点燃烧器，如果有点火系统，或者如果燃烧器没有点火系统时用火柴点燃。

当点火系统一次仅发出一火花，为了试验的目的，最多操作三次，每次之间隔大约1秒，第一次点火意图是当燃气抵达燃烧器喷气口时实施，为了知道燃气到达燃烧器喷口的时间，把一铺助点火火焰放在燃烧器喷口旁边。当旋塞置于全开位置的瞬间和燃烧器点火被测知瞬间之间消逝的时间被测定。

在下列试验中，需要在燃烧器之上放一个锅，用符合7.1.4节的锅，最好有一个玻璃做的，这样可以观察火焰。

在临时性的烤盘和临时复盖的燃烧器的情况下，燃烧器试验首先把板或烤盘就位，然后作为一个来复盖的燃烧器进行试验。在来复盖的燃烧器没有点火系统方面复盖的燃烧器单独地试验时，这些试验都不要用锅。和灶具其它燃烧器同时操作的各项试验用7.1.4.2推荐的锅具进行。

在无复盖的燃烧器带有点火系统的情况下，有关锅具的使用要求规定用于每个试验。

在所的情况下，煤气灶各燃烧器按下面的次序依次地试验，后右燃烧器，后左燃烧器，前左燃烧器，前右燃烧器，这时煤气灶有四个燃烧器。如果煤气灶有工同数目的燃烧器，点火的次序是以所给四个燃烧器的次序为根据。在需要操作位于煤气灶下面的烤箱和烤架的试验中，所有这些烤箱和烤架如果有可能的话，要同时动作。

如果因为的一个烤箱和烤架在同一检室内，同时运作不可能，进行试验时一次让烤箱投入运作，而另一次让烤架运作，如果灶台下面还有第二个烤箱或烤架，它将在两种情况下进行运作。6. 2.1节的点火，定义点火和火焰稳定性的要求在下列试验中验证。不过，对于独立的煤气灶，在7.3.2.1.2第2组内的需要使用基准气的试验以及那些在7.3.2.1.3第1组的试验不适用。

- 7.3.2.1.2冷态试验

使灶具处于环境温度之下，各个煤气燃烧器的正确点火和火焰的稳定性，随着它们逐个地操作而加以验证。

两组试验在下列条件下进行：

第一组试验

灶具在试验开始时是冷态：

有一点火系统的不带复盖的燃烧器，进行带锅和不带锅的试验，每个燃烧器在正确点火和定义点火，是在额定试验压力下，用每一种基准气依次地供给灶具，给灶具来一个一个单独地检查。操作5秒钟之后，旋塞在正常速度下，调到最低流量的位置，并验证燃烧器是否熄灭。旋塞调到最大流量的位置，从而验证火焰的稳定性。在检测火焰之后，关掉旋塞。

第二组试验

- 灶具在试验开始时，处于冷态

任何装在灶板（无论是煤气灶还是电炉灶）下面的烤箱和烤板，投入运作3分钟，并继续运作到试验结束。

有点火系统的不带复盖的燃烧器，要带锅和不带锅进行试验，使灶具在额定试验压力下，用各种基准气依次供应灶具，一个一个单独地试验的各个燃烧器在正确点火和传火，在烤箱和烤板点燃后，第三分钟末尾和第五分钟尾之间进行证验。一旦各燃烧器测试过后，旋塞回到关断位置，在试验终了时，使灶具冷却。

- 在试验开始时使灶具处于冷态，任何烤箱或烤架操作三分种，并继续操作到试验结束，无复盖的燃烧器试验时不放锅，用灶具所属类别的离焰界限气在最大压力下供给灶具，一个一个单独试验各个燃烧器的点火，定义传火和火焰的稳定性，在烤箱或烤架点火后的第三分钟末尾或第五分钟末尾之间验证。在检验各燃烧器火焰之后，旋塞转回关闭位置，在试验结尾使灶具各部。

7.3.2.1.3热态试验

对煤气灶各燃烧器，验证其正确点火和火焰的稳定性，一个一个地单独试验任何放在灶具（燃气或电炉灶）下面的烤箱或烤架，按照7.1.5节的规定操作，

烤箱开始操作30分钟，烤架如能单独进行，操作15分钟。如果一个分立的烤箱和烤架能同时工作，则烤架在烤箱操作15分钟之后投入运作。

在下述条件下，实行三组试验

如果在实施一组试验时有必要使灶具冷却，例如，为了改变燃气，用于相应试验组的开始固定条件，在任何进一步的试验实施之前，都必须重新建立。

第一试验组

烤箱或烤架保持运行状态实施试验时，在燃烧器上不放试验锅。

1）用每一种基准气，在额定压力下，依次供应灶具，按照7.3.2的次序，一个一个地进行试验，验证各燃烧器地正确点火和定义点火。

2）在最大压力下，用灶具所属类别的离焰界限气，当单独试验时，验证各个燃烧器的点火，交义传火和火焰的稳定性。

在检验各燃烧器火焰之后，旋塞回到关闭位置。

第二试验组

为了试验起见，在烤箱和电炉板在工作的情况下，第三试验组要在第二试验组之后立即进行。但是，如果第二试验组包括一烤架的操作，则允许灶具冷下来，然后在第二试验组规定的条件下再次投入运行

按照7.1.4.2的规定，在每一个燃烧器和电炉板的中心上面放一个锅。

在最小试验压力下，给每一个煤气灶燃烧器供给回火界限气，以正常速度转动旋塞，从全开位置转到降低流量的位置时，检查有无回火或熄火的现象发生。

7.3.2.2抗风性

对于抗风性试验，装在煤气灶水平面之上的上侧板不装上去。

每个燃烧器按照7.1.3.1.的条件，依次用其所属类别的每种基准气进行操作。

试验在燃烧器处于热态下进行，为此，按照7.1.4.1.把一个锅放到燃烧器上，该燃烧器在额定热负荷下运作10分钟，然后用离焰界限气取代基本气。控制旋塞手柄移动到降低流量的位置。移开锅具，图8所示的试验装置这样放置，使摆动装置的叶片，处于燃烧器中心之上，叶片底面和锅支架平面的距离为25mm，摆动体开始置于与垂直成300角的位置，其摆动面和灶具的前面平行，摆动体先在一个方向摆动，然后至少在10秒之后，再让它在另一个方向摆动。然后，依次用离焰界限气或用和灶具所属类别的基准气相应的其它燃气，在与这些界限气相应在额定试验压力下，进行测试。（见7.1.1.1和7.1.2）。

- 7.3.2.3防液体溢出

各燃烧器，一个一个地在7.1.3.1规定的条件下，仅仅供应基准气在其额定热负荷下，使水沸腾并保持沸腾状态。用的是一个干净的直径160mm不带盖的锅，锅里装了低于顶面边缘10mm在水量，对于额定热负荷等于或大于3.5k W 的燃烧器，锅的直径增大到220mm（见C1）

试验延续到不再有溢出产生为止。只要自动再点火在5秒钟内能自动地产生，熄火也是可容许的。在本试验后。燃烧器应能方便地再次点然

7.3.2.4燃烧

7.3.2.4.1供气条件

灶具必须按照7.1.2.2节中规定的条件安装，按照7.1.3.1.规定的条件，把每个燃烧器事前调到它的额定热负荷。

在表11所列5项试验的过程中验证6.2.2节的要求

表11烟气中的CO浓度                        体积的百分数

| 试验编号 | 操作中的燃烧器 | 所用燃气 | 旋塞阀手柄位置 | 最大CO浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各燃烧器单独做 | 各基准气 | 全 开 | 0.10 |
| 2 | 各燃烧器单独做 | 各基准气 | 相当于1/2额定热负荷的位置 | 0.15 |
| 3 | 各燃烧器单独做 | 不完全燃烧界限气 | 全 开 | 0.15 |
| 4 | 所有煤气灶的燃烧器（如可能）和烤箱或烤架同时做 | 各基准气 | 全 开 | 0.20 |
| 5 | 各燃烧器单独做 | 一种基准气 | 全 开 | 0.20 |
| 1 用于烤箱和烤架的操作，见试验4 2 在试验1中给出最高的CO浓度的基准气 |  |  |  |  |

1到4号试验是在燃烧器上面装或不装用于支承小锅的，特制的可拆卸的支架的情况下进行，使用和维护说明书规定了这种小锅支架的用途。5号试验仅仅当灶具有主电源输入时进行，不用任何特的用于小锅的支架。

关于1号试验

对于没有燃气流量调节器或者调压器的灶具，或者对于装有这些装置但其作用已经宣告无效在灶具，对于所用的与灶具类别相称的试验气，试验压力是7.1.2所示的最大压力，并按照7.1.3.1.3进行修正。

对于带调节的灶具，试验在燃烧器的热负荷升高到额定热负荷的1.075倍时进行。

关于2号试验

燃烧器的热负荷用燃烧器的旋塞阀到额定热负荷的一半值对于烤盘这项试验是在相当于一半额定热负荷的配置来进行，或者如果不可能这样，则使用能得到的尽可能接近这种热负荷的配置进行。

关于3号试验

使用不完全燃烧界限气，不改变在1号试验中，用于相应基准气的调节状态和压力。

关于4号试验

这项试验是用各种在额定试验压力下供应的基准气，在下列同时操作的条件下进行。

- 所有灶台元件（燃气的和电力的）全开运行。

- 烤箱在它们的控制器处于相对于最高烹调温度配置之下运行。

- 除了高层烤架在这项试验时不运行之外，位于分隔室内的烤架在它们的控制器下于相当于一半额定热负荷（电力）的配置下运行或者如果不可能这样，则利用相当于尽可能接近这种热负荷（电力）的配置

- 在烤架位于如同烤箱一样的舱室内的情况下，试验在带烤架运行时重复，如c)节所述。以代替烤箱。灶具的所有其它件包括任何其它烤箱，在b)节提到的条件之下运行。

关于5号试验

如果至电压的波动会对操作，点火或燃烧有影响，试验在额定试验压力下用基准气的一种（见表11）在各个燃烧器上依次进行，灶具这时以灶具上规定的最大的额定电压的1.1倍供应电力。

这基试验在以最小额定电压的0.85倍供应电力给灶具时重复进行。

7.3.2.4.2抽取烟气样品

对于1、2、3和5号试验

一个一个地轮流对每个燃烧器抽取烟气样品。

按照7.1.4.1的规定在燃烧器上放一个锅，不过，在被复盖的燃烧器上将不会放锅，只要盖板不会被完全复盖。

当使用一个220mm直径的圆锅时，用如图9所示的取样装置盖在上面，在其它情况下，取样装置是如图10所示500mm×300mm的烟罩。放置于高出锅支架平面或烤盘平面之上20到80mm之间。

烟气抽样是通过在取样装置在上部抽取一些烟气样品，在试验开始后的20分钟来验证是否满足要求。样品中CO2的浓度必须大于样品容积的1%。为了获得CO2的浓度可能要用节流阀，如果不考虑结果，要获得容积为1%的CO2的浓度不可能时，一个小于是1%的数值也是可以接受的，但是实验室必须保证所取样品具有代表性。

对于4号试验

按照7.1.4.2的规定，每个煤气灶的燃烧器和电灶的电炉板都用一个锅盖在上面。不过如果复盖板不会被锅完全盖住，在被复盖的燃烧器上，不放锅位于煤气灶下面的烤箱或烤板的附件，放置于正常的使用位置。

在试验开始后20分钟，抽取烟气样品。

取样装如图10的例图所示，按照煤气灶的形状选择，被在灶具的上边放装置应，重叠盖在煤气灶上，超出相隔至少40mm，如果煤气灶有一个盖罩或有高层烤架，使这种安排不能实现则此装置在盖板和试验装置后板之间滑动这时，抽烟装置要叠盖其它三边，相隔至少40mm，这个装置将收集所有烟气（包括那些从在操作的任何烤箱或烤架出来的烟气），但将不会改变烟气的方向达到可能影响燃烧质量的程度，特别是，此装置反面和锅支架平面之间的距离，应该不会影响燃烧器的燃烧质量，没有渐气从取样装置的底面逸出，而且CO2浓度大于1%，这一距离应在20—80mm之间，如果烟气中CO2浓度小于容积的1%，为了使一数量略为超过1%在这个装置的上部放置一个节流阀。但是如果它影响燃烧质量或者由于它的存在而使烟气从装置溢出，则不能使用节流阀，不过，试验室应保证样品具有代表性。

7.3.2.4.3烟气分析

在空气和水蒸气自由生成物（中性燃烧）中CO的体积浓度可由下式得出

（CO）N =（CO）M*（CO2）N /（CO2）M

（CO）N是一氧化碳相对于干烟气的体积百分数；

（CO2）N是无空气的干烟气中计算出的二氧化碳的体积百分数；

（CO）M和（CO2）M是在燃烧试验中，在干的烟气气样中测量所得的一氧化碳和二氧化碳的体积百分数。

表12             CO2体积百分数（中性燃烧的干烟气）

| 燃气 名称 | G110 | G120 | G130 | G140 | G141 | G150 | G20 | G21 | G25 | G26 | G30 | G31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % （CO2）N （中性燃烧） | 7.6 | 8.35 | 13.7 | 7.8 | 7.9 | 11.8 | 11.7 | 12.2 | 11.5 | 11.9 | 14.0 | 13.7 |

对所有的试验，测量CO使用一种选择性的方法，这种方法确实能检查0.005%的容积浓度，并且具有相对误差不超过6%的测量。

注意：推荐使用权远红外线吸收分析仪

7.3.2.4.4仗队薰黑试验

在7.3.2.4.1节的3号试验结束的时候,用薰黑界限气代替不完全燃烧界限气,而且压力调到和灶具类别相对应的额定试验压力值覆盖在燃烧器上的锅用一个相同的干净的锅替换,在操作10分钟之后验证6.2.2节中第3段的要求

7.3.3烤箱和烤架的特殊试验

7.3.3.1点火.传火和火焰的稳定性

7.3.3.1.1总则

灶具按照7.1.3.2的条件安装在一个适当通风的室内

各燃烧器按照7.1.3.1的条件用该灶具所属类别的每种基准气调节除非另有说明：

------如果关上烤箱门能点着火就关闭烤箱门；

------如果使用和维护说明书允许,关闭烤架门；

------不带烤箱和烤架附件进进这些试验。

如果有一套点火系统,燃烧器用点系统点火，当没有点火系统时,用火柴点燃燃烧器。当点火系统一次只发出一道火花,为了试验，它最多只操作三次间隔大约一秒，第一次点火意图是当燃气到达喷口进行。

为了确定燃气进到燃烧器喷气口的时间，把一个辅助的点火火焰放置在靠近燃烧器喷气口的地方，测量当旋塞转到全开的位置的瞬间和燃烧器点着的瞬间二者之间消逝在时间。

在下列试验的过程中验证6.3.1节的要求。

7.3.3.1.2冷态点火和交叉传火

灶具处于环境温度，在下列条件下，检查每个烤箱或烤架的燃烧器在单个操作时的正确点火和火焰的稳定性。

-----燃烧器是冷态的

-----燃气通路一开始就通直至喷嘴

-----旋塞放置于使用和维护说明书指定的最佳位置。

6.3.1节涉及点火和交叉传火的要求必须在下列情况下验证：

-----各种基准气在额定试验压力下

-----离焰界限气或者用于灶器类别的其它界限气在最大试验压力下

-----不完全燃烧界限气或者用于灶具类别的燃气在额定试验压力下。

7.3.3.1.3热态点火和交叉传火

使灶具在环境温度下，如果使用和维护说明书不禁止的话，烤箱或烤架在控制装置置于最大配置，而且把门关上的情况下，分别操作10分钟再把控制器放回到关闭的位置，一分钟之后把控制器放到使用和维护说明书指明的点火位置度点燃燃烧器。

实旋试验时

-----每一种基准气处于额定试验压力下

-----灶具类别所用离焰界限气处于最小试验压力之下

-----灶具类别所用的回火界限气处于最小试验压力之下

-----灶具类别所用的不完全燃烧界限气处于额定试验压力下。

7.3.3.1.4在先前操作烤箱或烤板10分钟之后，在7.3.3.1.3条件之下用下列燃气

-----每一种基准气在额定试验压力之下

-----用于灶具类别的离焰界限气在最小试验压力下

-----用于灶具类别的回火界限气在最小试验压力下，

预先操作烤箱或烤架10分钟之后，控制器手柄在正常速度下转向最小配置（如果有这样的配置），

如果灶具有两个烤箱或烤架，不论是燃气或电力的，它们能同时操作，而且相互影响，在同果操作十分钟之后，如果可能，顺次调节燃烧器，把它们调到减少流量的位置，而另一烤箱或烤架，燃气在或电力的，保留在最大的位置。

- 7.3.3.1.5烤箱门的操作

烤箱烤烧器的火焰抵抗烤箱门运动的能力在7.3.3.1.4相同的供气条件下，按下列方式验证。

让烤箱门打开，点着火燃烧器（如果有的话）点燃烤箱燃烧器，这时烤箱旋塞阀处于使用和维护说明书指明的点火位置。关闭烤箱门并检查烤箱燃烧器和点火燃烧器是否仍然点着的。

按照7.1.5规定操作30分钟之后，控制器在正常速度下转到最小位置

------大约15秒钟之后，打开箱门，并观察火焰

------大约15秒钟之后，关烤箱门

------15秒之后，打开烤箱门并观察火焰

------关闭烤箱门大约15秒钟之后，在正常速度下，把控制器转到最大位置

------大约15秒钟之后，打开门并检查燃烧器和任何点火燃烧器（如果有的话）是否仍正常地工作。

门的运动在正常速度下进行。

如果灶具有多少烤箱或烤架，它们能同时工作，而且能相互影响，当同时工作时它们也在进行试验，打开一个或几个烤箱门的影响，在烤箱或烤架按。7.3.2.1.2述已经操作一定时间后验证。

7.3.3.1.6嵌入式组件门的操作

按照7.1.3.2.4.2.2的规定，第三节烤箱在一个高的主一个或几个门的嵌入组件之内

在7.3.3.1.5节的条件下,烤箱预热30分钟之后把控制手柄转到最低档位置,橱柜的门在正常的速度下(23),依次打开到90°而后再关闭。

7.3.3.1.8,在烤架,则在下述条件下试验

---在7.1.5的条件下,操作烤箱30分钟后,关闭烤箱。

---立即用基准气进行烤架点火试验。

- 7.3.3.1.8 高层烤架

如果一烤架安装的位置使它能受到煤气灶燃烧器和/或烤箱燃烧器的影响,则必须进行下列试验。

----在额定试验压力下使用每一种基准气,在煤气灶旋塞阀处于全开位置时,点燃煤气灶的燃烧器。

----按照7.1.4.2的规定在每个燃烧器上放一个锅。

----当水一沸腾时,调节燃烧器旋阀,从面使水刚好能维持沸腾状态。

----在煤气灶燃烧器点燃的同时点燃烤箱燃烧器,并按照7.1.5操作。

----把烤架锅放到正常位置,在试验开始后30分钟之后,检查烤架点火是否令人满意,不带烤架附件时重复点操作。

----在这些试验过程中,观察带和不带附件时烤架火焰的稳定性。

----用离焰界限气在最大试验压力下重复此试验。

- 7.3.3.1.9 两烤箱或烤架之间的影响

如果两烤箱或烤架能同时工作，面且如果其一的运作能影响另一个的点火,交叉传火或火焰的稳定性，则在下述条件下用一种基准气,在额定试验压力下进行试验。

----如果是某个烤箱可能影响，另一烤箱或烤架,按照7.1.5首先对其操作30分钟，

----如果是某个烤架可能影响另一烤箱或烤架,则在全流量下首先使它工作15分钟。

注23,在完全恒定的速度下,用大约一秒的时间完全打开和关闭

7.3.3.1.10 嵌入式烤箱

如果灶具有一烤箱,除了按照技术远见范它只能一边靠近墙或靠近另一组件的1类灶具都要进行下列试验。

对于本项试验,灶具除了下列情况外,在7.1.3.2远见定的条件下安装.

-----3类灶具的嵌装组件要提供制造厂家在技术说明书中(参见1.8.3.2.3)规定在通风装置,位于烤箱燃烧器之下的通风装置，必须具有在说明书中所述的最小横载面积.在烤箱燃烧器之上的必须具有最大允许的横截面。------如果,按照技术说明书的规定，一个3类灶具能够在煤气灶台下面，并且在一高的厨具之内,试验只在高有厨具内进行。

试验在额定试验压力下供给灶具一种基准气的情况下进行。

在烤箱的控制器置于和7.1.5节规定的相对应的位置，点燃烤箱，再关上门操作30分钟。然后把控制器移到最大设置的位置，而后又分阶段地转回到最小设置的位置，要保证在所有中间高度都能观察到火焰，如果观察到火焰中有跳动。这时就把控制手柄保留在该位置，这样做来检查是否在这样的条件下灶具会受到损害或者操作的安全性会受到影响。

在控制器已经在最小位置停留15秒之后，打开箱门，分阶段地把控制器转回最大设置的位置，在所有中间高度能观察到火焰，如果观察到火焰发生跳动，这时就把控制器保留在该位置，这样做来检查是否在这样的情况下，灶具会受到损害或者操作安全受到影响。

7.3.3.2燃烧

在下列条件下检查是否符合6.3.2节在要求。

7.3.3.2.1总则

烟气按照7.3.2.4.3进行分析；

灶具在7.1.3.2的条件下安装；

烤箱和烤架的燃烧器一开始在7.1.3.1所给的条件下调节和依次供气试验在下列条件进行。

------烤箱或烤架的温度自动调节或旋塞阀置于给最高温度的位置；

------打开罩盖

注意：在罩盖处于关闭的位置的状态下，能干扰在这种状态下能工作的任何烤箱或烤架放出的烟气的通路时，试验在罩盖关闭时重复；

------烤箱门关闭；

------烤架门是开是关按照使用和维护说明书的规定；

------由厂家供应的烤箱或烤架的附件，其具有相对于烟气环流最大面积的，放置于尽可能靠近烤箱在中心；

------用取行的样品是有代表性的方法取得烟气样品，即使可能接近所有烟气的平均成份，CO2的会含量在容积上必须大于1%在容积。

例如，对于高层烤架，可以使用类似于图11所述的抽气装置，就一切情况而论，抽烟机放置于烤架之上，距离不小于25mm。这种装置将收集所有的烟气但是不会影响烟气的方向，特别在可能对燃烧质量有影响的地域也如此。

- 7.3.3.2.2一般供气要求

除非指示相反。试验要根据灶具类别，用7.1.1.1节规定的每一种基准气，然后再用不完全燃烧界限气进行。

对于带有燃气流量调节器但是没有压力调节器的燃烧器，试验通过用基准气把燃烧器的热负荷调到额定热输入的1.10倍时进行。

对于有压力调节的灶具，试验通过用基准气把燃烧器输入升高到额定热负荷的1.075倍时进行。

- 7.3.3.2.3具有电源电力供应的灶具

如果电源电压的波动能影响灶具的操作，点火或燃烧时，试验用基准气之一（当按照7.3.3.2.1进行试验时给出最高的CO浓度）在额定试验压力下，对每个烤箱和烤架的燃烧器，一个个地操作，灶具此时按规定的额定最高电压的1.10倍供电。

试验在灶具按规定最低电压的0.87倍的供电情况重复进行。

7.3.3.2.4烟气排出

烤箱和烤架位于煤气灶之下时，当以每种基准气，在额定试验压力下，在下列条件下工作量，必须满足5.2.9.3在要求。

温度自动调节器设置于处于最大位置，或者如果没有温度自动调节器时，旋塞阀置于全开位置。

两个直径220mm的锅平放在煤气灶的锅支架上，然后在保持它们在锅支架上的稳定的同时，尽可能地移动锅使偏离对应的燃烧器的中心，从而对来自烤箱或烤架的烟气流动，造成最大的阻碍。

7.3.3.2.5烤架的操作

7.3.3.2.5.1可调节流量在烤架

试验用每种基准气，在热输入为额定热输入的100%和50%之间进行或者汉控制器叫允许的最小热负荷大于额定热负荷的50%时，则在100%和最小热负荷之间进行。

- 7.3.3.2.5.2固定流量的烤架

如果旋塞阀的设计仅仅允许烤架在额定热负荷下工作，或者，从标识或从使用和维护说明书，给出的说明中，清楚地表明，烤架必须只能在它的额定热负荷下使用，按照7.1.3.1.3的规定，用每种基准气在相应的最小压力Pmin之下进行试验。

- 7.3.3.2.6高层烤架的操作

高层烤架的燃烧，如果会受到烤箱或煤气燃烧器操作的影响，当该烤架以每种基准气，在7.3.3.1.8的条件下操作，烤架附件在所处位置时，必须符合6.3.2节的要求。

在烤架已经点燃而且操作15分钟之后，用图11所述的抽气罩进行烟气取样。

8 标语和说明书

8.1灶具的标语

在技术说明书中必须包含本节条款中的涉及的所有技术要求。

8.1.1所有灶具都必须以安装贴止至少提供下列资料，牢固地固定并持久地加在灶具，

------制造厂家的名称（25）或它们的识别符号；

25：制造厂家是指代表对产品承担责任的公司或组织。

------灶具的商业名称；

------所用供销电型（要和销售地点适应；）

------燃气的类型和压力或灶具要调节的压力偶；

------与相应类别灶具参数有关的参考压力必须加以标准。

注意：如果必要调节灶器，以使在第三旋燃气压力偶之内，以一压力转换到另一个压力，只有和实际调节相对应的压力必须标明。

- ------直接销售的目的国，可以是一个或几个国家；

------灶具甩属的一种或几种类别，如果规定多于一种类别，对于直接目的国必须标明每一种类别；

------所有燃烧器的额定热负荷用高热值计算的千瓦数表示，对于液化石油气，燃气流量用每小数的克数表示。

这些资料必须借助附件E规定的符号书写；

灶具上将不提供其它的可能对有关灶具现时的调整设定，相应种类类别，和直接目的等方面造成混淆的资料。

8.1.2所有灶具必须以清楚的，安装人员和使用者看得见的方式，用灶具目的国的官方语言，提供一项或多项的警告；

在每一台灶具上都必须出现下列警告；

本灶具必须按照现行法规安装，而且只能在通风良好的地点使用安装或使用之前阅读此说明书；

如果装有玻璃罩盖的灶具，不符合5.2.8.1b)的要求，则在罩盖上必须具有5.2.8.1a)规定的警告；

此外对具有第3族燃气气罐室的灶具，在气罐室门的内部必须提供一项警告，规定灶具可销售国空所用气罐的外形尺寸，有必要时，注意3项必须说明保护接头软管特殊通路的方法。

8.2包装的标志

包装箱上必须至少提供下列资料

------燃气在类型和压力或灶具安调节在压力偶；与相应类别灶具参数有关的任何参考压力，必须加以标准。

注意：如果必要调节灶具，以便在第三族燃气压力偶之内从一个压力转换到另一个压力只有和现行调节相对应的压力必须标明。

灶具销往的直接目的国,一个或几个国家

灶具所属的一种或几种类别,如果规定多于一种类别,对于合适的直接目的国来说,每一类别都必须标明

这些资料必须借助附件E规定的符号书写

在包装箱上将不提供其它的,可能对灶具现在的调整设置,相对应的类别和直接目的国等方面造成混淆的资料

此外,在包装箱上必须具有以灶器直接目的国官方语言编写的下列警告语,”本灶具必须按照现行法规安装,而且只能在通风良好的地点使用,安装或使用前请阅读此说明书

- 8.3 说明书

- 8.3.1 总则

灶具必须附有安装人员使用的技术说明书,和用户使用的使用和维护说明书

这两种说明书可以一起提供,但其主题不能混淆

这些说明书必须包含有关灶具结构类别,制造厂家地址以及8.3.2和8.3.3给出的相关资料

说明书必须用灶具的直接目的国的一个或几个国家的官方语言写出,而且在这些国家有效

如果说明书是用一种被一个以上的国家使用的官方语言编写的.必须用附件给出的条款号标明,这些说明书有效的国家.

用于除了那些在灶具上提到的以外的国家的说明书,在每套说明书含有下列  的说明的条件下,可以和灶具一起供应,这些说明书只有在国家代号  在灶具上时才有效,如果在灶具上没有代号,则有必要参考技术说明书,它将提供必要的有关改变灶具达到该国使用条件的说明

- 8.3.2 技术说明书

供安装人员使用的技术说明书,必须提供关于安装调节和维护的所有说明。

8.3.2.1可用于所有灶具的说明书

除8.1节所给的资料外，在合适的地方技术说明书还可能包含这样的信息，本灶具已经通过验证，除灶具上标示的国家外，还可在其它国家使用。如果给了这种信息，说明书必须提出警告：为了在所有附加国家安全和正确地使用灶具，对灶具和它的安装方法的改变是必不可少的。这项警告必须以每个这种国家的官方语言重复，此外技术说明必须说明如何取得为了在相关国家安全正确地使用所需要的资料，说明书和零部件。

作为序言，必须包含下列警告：

A 安装前，保证当地的供应条件（燃气性质和燃气压力）和灶具的调节条件相符；

B 本灶具的调节条件在标贴上（或参数铭牌）有说明；

C 本灶具没有和具因气排空装置相联，应当按照现行安装法规安装和联接，对于有关通风的相关要求应给予特别的注意；

技术说明书必须包含：

------各不同燃烧器的额定热负荷，在高热值的基础上以千瓦表示，对于液化石油气的每小时克数表示

------调节装置

------旋塞阀在需要的地方润滑

------验证燃烧器正确操作的方法

对于一台可能用几种燃气工作的灶具，这些说明书述必须叙述当以一种燃气转换到另一种燃气时要进行的操作和调整。对于每个可更换的喷嘴和校准的喷嘴，必须给予可能使用的每一种燃气和压力的标志。

对于意图只用工厂安装的喷射器工作的灶器，说明书在需要时必须提供在有关喷射器被拆开的情况下，有关使用在螺纹上形成气密性联接的产品的资料，这些说明书必须提供明确的把灶具连接到燃气的说明和要使用灶具的国家的现行安装法规的参考资料。特别是技术说明书必须规定使用的燃气的任何软管的类型，长度和位置以及使用燃气连接器的细节。

如果有可能和柔性软管接触的灶具的某部分温升超过环境温度OK时，必须说明其最高温度而且把一个标签固定在临近燃气入口接头的地方，说明必须按照相应的国家法规，使用合适的联接管。

如果灶具有电力供应技术说明必须包含接线图（供接线使用）除非灶具装有带插头的联接线。

8.3.2.2用于1类结构和2类结构的第1分类结构灶具的特别说明书

技术说明书的必须规定

- 灶具和在它上面相临的水平墙面之间的最垂直距离

- 在A）所规定的最小距离之下的灶具和相临垂直墙面间的最小水面距离所有的水平距离从与灶具侧面相重合的垂直平面开始测量。

对于1类结构的灶具，除了高层烤架之外，靠近侧面的各墙壁，所规定的最小距离不得超过20mm，这些墙壁是指：

------在煤气灶下面，不包括锅支架平面，或者

------在处于闭合位置的罩盖下面，灶具装有罩盖，罩盖设计得使之和相临组件的工作台顶面处于同一水平

------在独立式烤箱的情况下，在其顶面以下；

技术说明书还必须提供主关灶具安装固定的资料，这些是制造厂家规定的或者是灶具可能使用的国家的现行法规的要求。

8.3.2.3用于2类结构第2分类和第3类结构灶具的特别说明书

技术说明书必须提供所有必要在灶具嵌入和固定的资料，特别是

- 对于所有有关的灶具，提供灶具安空间的极限尺寸

- 对于烟气排放在遵守的明确的指示，以及当灶具末提供管道和通风条件或已提供但末装在灶具上时，灶具通风遵守的指示

- 在灶具包含有煤气灶板的情况下在灶板水平面以上距各相临墙面的最佳距离；

------灶面上最小垂直距离从锅支架平面开始测量

------最小水平距离从通过灶具各边缘的平面测量

- 在嵌入式的灶具的情况下，制造厂家要规定在煤气灶的基面之下，必须有一水平的间隔，及这一间隔的极限尺寸，此外，必须说明此间隔与工作台底面之间的距离其最小值对得超过150mm

- 在灶具带有一烤箱的情况下，资料要说明装载灶具的组件必须适当地紧固，同样，在规定要使用软管的地方，说明书必须说明软管当这样安装，使它不致和装载灶具的组件的可动部件（例如抽丰）相接触，而且不能通过任何敏感的拥挤地区。

8.3.3使用和维护说明书

准备给用户使用经维护说明书，必须提供所有必要的安全和合理使用灶具的资料，特别应该包含

------每一个燃烧器在额定热负荷的说明

------点燃和再点火的说明（参看5.2.1.2节）

------使用烤箱；使用温度自动调节器的说明；附件的位置，必要的包括面食品托盘的最大允许载荷等等，特别是这些说明必须包括考虑食品卫生时，使用程序控制，烤箱应采取的步骤（即食品在热空气中变质）

------在合适在地方（参看6.1.10.1）在温控可能对烤箱的烹调温度造成不正常的偏移的情况下，介绍温控器修理的说明

------在灶具装有温控器失效指示器（参照6.1.10.2.3）的情况下，说明书必须包含涉及其使用的一切需要的资料以及出故障时用户应采取在行动。

------使用烤架的说明（特别是附件的位置）如果烤架只能在额定热负荷下使用，必须加以说明。

------在煤气灶各不同在燃烧器上可用的锅的最小直径，在适合的地方，

使用和维护说明书必须警告使用人员，反对不正确使用灶具，在说明书的结尾必须列出由本标准引起的对灶具使用的任何限制。

在灶具带有冷却电扇的情况下，说明书必须包括在风扇失效的情况下，用户应采取的步骤，如果灶具装有风扇失效指示器，有关该指示器的资料，必须说明。

如果为了清洗，厂家指示用户把控制装置设置于比正常烹调操作时较高的状态使用和维护说明在这样的条件下，表面可能比正常使用时更热，不得靠近。

对于带燃气罐室的灶具，说明书必须规定灶具可能销售国要有的燃气罐的尺寸。如有必要，说明书必须说明为用于联结的软管保证特殊通道的方法，此外，说明书必须说明更换任何有使用时限的连接工具的责任。

使用和维护说明书必须包含下列警告。使用燃气灶具会在安装它的房间内造成湿热的烟

气，要保证厨房通风良好，保证自然通风孔道打开或者安装一机械通风装置（机械式抽烟机）。

长时间强化使用灶具可能要求增加通风，例如打开窗户或更有效地通风，例如提高现有的机械通风水平。

如果厂家指示用户使用烤架时，把灶具的门打开，使用和维护说明书必须强调（通过颜色或在其下划横线）说明下列警告：

“注意”当烤架使用时，附件可能温度很高，幼童不得靠近。

如果一台灶具装有玻璃罩盖，不符合5.2.8.16的要求，罩盖上必须有5.2.8.1a规定的警告语。

- 8.3.4 转换到使用其它燃气的说明

在供应准备用来转换燃气种类和压力的零件时，厂家必须为更换零件，清洗，灶具的调节和

控制，以及相关密封的更新提供足够的和清楚的说明。

在把灶具转换到使用另一种燃气，或调节到和原来调定的压力不同的压力之后，在原先

提供资料的地方必须提供新的调节的资料。

为了符合这一要求，需要新的铭牌和标签，这些将和转换用的零件一件供应，而且必须

符合8.1.1节提出的清晰度和耐久性的要求

在适当的地方，必须提供和灶具新调整状态相应的直接目的国官方语言编写的说明书。

图

1.灯                                     5.靠近后挡块的烤箱附件

2.烤架燃烧器                             6.底板

3温度控制器探针.                        7.后壁

4.门                                     8.烘烤区后垂直面

a:有效高度

b:有效宽度或门孔的最小宽度

c:有效深度

图1：烤箱的有效容积（3.4.3.12）

图

图2 灶具的类别（4.3）

图

图3 灶具壳体的强度试验（7.2.1.1）

图

图4 质量m1和m2生产实例（7.2.1.2）

表13  试验质量的外形尺寸

| 名义质量 kg | H’ mm |
| --- | --- |
| 2.5 | 24 |
| 3.3 | 31 |
| 4.1 | 38 |
| 5 | 47 |
| 6 | 56 |
| 7 | 65 |
| 8 | 74 |
| 9.3 | 86 |
| 10.5 | 97 |
| 数值30和H是对密度为7.8 kg/dm3的材料而计算的 |  |

图

图5 烤箱和烤架附件的稳定性和烤箱门的强度（7.2.2.1）

图

图6  密封方法耐久性试验装置（7.3.1.2）

图

图7 测量气压升高的装置(7.3.1.6)

图

注意：如果上示摆动装置不能使用（例如：灶具带有高架位烤架的情况），可使用一套连捍臂的摆动装置，其设计使在燃烧器的水平和利用所示摆动器所得的速度相同。

图8  测试煤气灶燃烧器通风阻力的摆动装置（7.3.2.2）

图

图9 各灶具燃烧器燃烧状况验证----取样装置(7.3.2.4.2)

图

图10 所有灶具燃烧器同时燃烧时的验证-----取样装置（7.3.2.4.2）

表14 所有灶具燃烧器的取样装置的尺寸

| value | Dimensions mm |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 300 | 500 | 580 | 680 | 710 | 630 | 790 |
| b | 500 | 600 | 700 | 680 | 780 | 1140 | 1000 |

按照7.3.2.4.2的要求，列出取样罩a和b的尺寸。

上面列出的七种实例尺寸，复盖了大多数常见灶具尺寸。

图

图11 高位烤架的取样罩(7.3.3.2.6)

图

图12  第1类和第2类第1分类灶具试验装置的实例（7.1.3.2.1   7.1.3.2.2   7.3.1.5.1.2）

图

图13  第3类灶具用的壳体组件的实例（7.1.3.2.3    7.1.3.2.4    7.3.1.5.1.3）

附件（提示附件）

国家的状况

在本标准复盖的每一个国家里，只有那些符合这些国家特定的供应要求的灶具才可能为了确定灶具在试验时期以及在销售时期，各种要求的哪一些是适用，在表A1、A2、A3、A4和A5中汇编了各种状况；

A1 在不同国家销售的列入标准文本的灶具类别，

表A11和A12提供入标准文本灶具类别在各国销售的情况。

在这些表中提供的资料，并不意味着这些灯别的灶具可以在相关国家所有的地方销售，为了验证的目的，必须查阅表A3

有疑问时，应向当地燃气供应商咨询其供应的燃气种类

表A1销售的使用单一气种的灶具

| 国家 | I 2H | I 2L | I 2E | I 2E+ | I38/P | I 3+ | I3P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥地利 | × |  |  |  | × |  |  |
| 比利时 |  |  |  | × |  | × |  |
| 丹麦 | × |  |  |  | × |  |  |
| 芬兰 | × |  |  |  | × |  | × |
| 法国 |  |  |  | × |  | × |  |
| 德国 |  |  | × |  | × |  | × |
| 希腊 | × |  |  |  | × | × | × |
| 冰岛 | × |  |  |  |  |  |  |
| 爱尔兰 | × |  |  |  |  | × | × |
| 意大利 | × |  |  |  |  | × |  |
| 卢森堡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷兰 |  | × |  |  | × |  | × |
| 挪威 |  |  |  |  | × |  |  |
| 葡萄牙 | × |  |  |  |  | × |  |
| 西班牙 | × |  |  |  |  | × | × |
| 瑞典 | × |  |  |  | × |  |  |
| 瑞士 | × |  |  |  | × | × | × |
| 英国 | × |  |  |  |  | × | × |

表A1.2可销售的使用两种燃气在灶具

| 国家 | Ⅱ1A2H | Ⅱ2H3B/P | Ⅱ2H3+ | Ⅱ2H3P | Ⅱ2L3A/P | Ⅱ2L3P | Ⅱ2E3B/P.. | Ⅱ2E+3+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奥地利 |  | × |  |  |  |  |  |  |
| 比利时 |  |  |  |  |  |  |  | × |
| 丹麦 | × | × |  |  |  |  |  |  |
| 芬兰 |  | × |  |  |  |  |  |  |
| 法国 |  |  |  |  |  |  |  | × |
| 德国 |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 希腊 |  | × | × | × |  |  |  |  |
| 冰岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱尔兰 |  |  | × | × |  |  |  |  |
| 意大利 |  |  | × |  |  |  |  |  |
| 卢森堡 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷兰 |  |  |  |  | × | × |  |  |
| 挪威 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 葡萄牙 |  |  | × |  |  |  |  |  |
| 西班牙 | × |  | × | × |  |  |  |  |
| 瑞典 | × | × |  |  |  |  |  |  |
| 瑞士 | × | × | × | × |  |  |  |  |
| 英国 |  |  | × | × |  |  |  |  |

A2灶具的供气压力（参看7.1.2）

表A2提供各国有关隶属A1所列灶具的额定供气压力的状况

表A2额定供气压力

| 燃气 | G110 | G20 | G25 |  | G20+G25 | G30 |  | G31 |  |  | G30+G31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力 /国家 | 8 | 20 | 20 | 25 | 压力偶 20/25 | 30 | 50 | 30 | 37 | 50 | 压力偶 28-30/37 | 压力偶 50/37 |
| 奥地利 |  | × |  |  |  |  | × |  |  | × |  |  |
| 比利时 |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  | × | × |
| 丹麦 | × | × |  |  |  | × |  | × |  |  |  |  |
| 芬兰 |  | × |  |  |  | × |  | × |  |  |  |  |
| 法国 |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  | × |  |
| 德国 | × | × | × |  |  |  | × |  |  | × |  |  |
| 希腊 |  | × |  |  |  | × |  | × | × | × |  |  |
| 冰岛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱尔兰 |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 意大利 | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |
| 卢森堡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷兰 |  |  |  | × |  | × |  | × |  | × |  |  |
| 挪威 |  |  |  |  |  | × |  | × |  |  |  |  |
| 葡萄牙 |  | × |  |  |  | × |  |  | × |  | × |  |
| 西班牙 | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |
| 瑞典 | × | × |  |  |  | × |  |  | × |  |  |  |
| 瑞士 | × | × |  |  |  |  | × |  | × | × | × |  |
| 英国 |  | × |  |  |  |  |  |  | × |  | × |  |

在第3族燃气中必须取消降低燃气流量调节器的功能

对Ⅱ1abd2ELL和Ⅲ1abd2ELL3B/P，可以任选

对于这些灶具，对于第2族和第3族燃气，额定的和降低流量调节器的作应予取消

b)在下列情况下禁止

对I 2ELL，Ⅱ2ELL，3B/P灶具，调节额定流量

对I 2ELL，Ⅱ2ELL，3B/P灶具，调节降低流量

c) CNE成员国宣告的强制性的要求

对于所有类别的灶具，一次空气引入调节器的应用是随意任选的，除被禁止的灶具之外（27）[CNE成员国没能宣布例外情况]

- A.3   改变气种所允许的操作

a) 对于ⅡIC2E+,Ⅲ IC2E+3+,5.1.1.2和5.1.1.3的要求适用

b) 对于I 2ELL,Ⅲ 2ELL3B/P,下列措施适用

——更换喷嘴

——调节一次空气

c) 对于ⅡIabd2ELL,Ⅲ Iabd,2ELL3B/P,下列措施适用

——更换喷嘴

——调节第1族燃气的流量

——调节一次空气或更换混合管的零件

——更换整套点火燃烧器或者它的某些零件

此外,对于附属于第1族的Ic 组燃气,更换燃气可能受到和那些隶属本族燃气同样的条件限制

A.4 和在A.3节给出的特殊类别相对应的试验燃气

表A.4(基本条件、干燃气)列出国家或地区燃气的特性以及相应的试验燃气的特性

A.3 在全国或局部地区销售的特殊类别的灶具

A.3.1 全国或局部提供的条件(燃气成份和供气压力)导致形成特殊类别.按照表A.3这些类别在某些国家全国或局部地区销售

A.3   在全国或局部地区销售的灶具类别

| 灶具类别 | 基准气 | 不完全燃烧界限气 | 回火界 限气 | 离焰界 限气 | 黄焰界 限气 | 有关 国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 2ELL | G20，G25 | G21 | G222 | G231,G271 | G21 | 德国 |
| ⅡIc2E+ | G20，G130 | G21 | G132,G222 | G231 | G21 | 法国 |
| ⅡIabd 2ELL | G110，G120，G140，G20，G25 | G141,G21 | G112,G142,G222 | G231,G271 | G21 | 德国 |
| Ⅱ 2ELL3B/P | G20，G25，G30 | G21,G30 | G222,G32 | G231,G271 | G30 | 德国 |
| Ⅲ Ia2H3+ | G40，G20，G30 | G21 | G112,G222,G32 | G23,G31 | G30 | 意大利 |
| Ⅲ Ia2H3B/P | G110，G20，G30 | G21 | G112,G222,G32 | G23,G31 | G30 | 丹麦 |
| Ⅲ Ic2E+3+ | G130，G20，G30 | G21 | G130,G222,G32 | G231,G31 | G30 | 法国 |
| Ⅲ Iab2H3B/P | G110，G120，G20，G31 | G21 | G112,G222,G32 | G23,G31 | G30 | 瑞典 |
| Ⅲ Ice2H3+ | G130，G150，G20，G30 | G21 | G132,G222,G32 | G23,G31 | G30 | 西班牙 |
| Ⅲ Iabd2ELL3B/P | G110，G120，G140，G20，G25，G30 | G141,G21,G30 | G112,G142,G222,G32 | G231,G271 | G30 | 德国 |
| Ⅲ Iace2H3+ | G110，G130，G150，G20,G30 | G21 | G112,G222,G32 | G23,G31 | G30 | 西班牙 |

A.3.2来自表A.3的灶具类别是按4.2节的资料确定的,地区性供应的燃气的特性如表A.4所示

- A.3.2.1 I类灶具

A.3.2.1.1为使用附属I族的燃气而设计的灶具

Ⅰ1b类 在固定的供气压力下,仅使用附属于I族b组燃气的灶具(此类未曾用过)

Ⅰ1c类 在固定的供气压力下,仅使用附属于I族c组燃气的灶具(此类未曾用过)

Ⅰ1d类 在固定的供气压力下,仅使用附属于I族d组燃气的灶具(此类未曾用过)

Ⅰ1e类 在固定的供气压力下,仅使用附属于I族e组燃气的灶具(此类未曾用过)

为了在第一族和附属于它的燃气之内以某组燃气取代另一组燃气,可以按意愿增加一套燃气流量和初次空气量的调节装置

A.3.2.1.2为使用Ⅱ族或附属Ⅱ族的燃气而设计的灶具

I2LL类在固定的供气压力下,仅使用附属Ⅱ族LL组燃气的灶具,只要从第Ⅱ族分的燃气的华白数不超过上限值43.7MJ/m3就行,这类灶具可能按最低额定值进行调整(此类未曾用过)

I2LL类,可能使用第Ⅱ族E组燃气和附属Ⅱ族的LL组的燃气的灶具,第Ⅱ族E组燃气,是在和I2E类灶具相同的条件下使用,第Ⅱ族LL组的燃气是在和I2LL类灶具相同的条件下使用

- A.3.2.2 Ⅱ类灶具

A.3.2.2.1为使用第1族或附属I族燃气,和第2族或附属于2族燃气而设计的灶ⅡIC2E+类,可能用于使用附属I族的C组燃气和第2族E族燃气的灶具,附属族的燃气在和I 1C类灶具相同的条件下使用,第2族燃气在和I2E+类灶具相同条件下使用

ⅡIabd2ELL类,可能用在使用第1族a组燃气,附属于I 族的b组,d组燃气,第2族组燃气和附属第2族的LL组燃气,第1族或附属它的燃气在和I 1a,I1b和灶具相同条件下使用,第2族或附属于它的燃气在和I2E类灶具相同的条件下使用

A.3.2.2.2 为使用第2族或附属第2族的燃气和第3族燃气的灶具

Ⅱ2ELL3B/P类,可能用于使用第2族E组燃气,附属第2族的LL组燃气和第3族燃气的灶具,第2族或附属于它的燃气在和I2ELL类灶具相同的条件下使用,第3族燃气和I3B/P类灶具相同条件下使用

- A.3.2.3 Ⅲ类灶具

Ⅲ Ia2H3B/P类,可能用于使用第1族a组燃气,第2族H组燃气和第3族燃气的灶具,第1组燃气在和I类灶具相同条件下使用,第2族燃气和I2H类灶具相同条件下使用,第3族燃气在和I3B/P类灶具相同条件下用

Ⅲ 1C2E+3+类,可能用于使用附属第1族C组燃气第2族E组燃气和第3族燃气,附属第1族的燃气在和I 1C类灶具相同的条件下使用,第2族的燃气在和I2E+类灶具相同条件下使用,第3族燃气在和I3+相同的条件下使用

Ⅲ 1ab2H3b/p类,可能用于使用第1族a组燃气,附属于I族的b组燃气,第2族H组燃气和第3族燃气,第1族或附属于第1族的燃气在和I 1a和I 1b类灶具相同的条件下使用第2族燃气在和I2H类灶具相同的条件下使用,第3族燃气在和I3B/P类灶具相同的条件下使用

Ⅲ 1ce2H3+类,可能用在使用附属于第1族的e组和C组燃气和第2族H组燃气和第3族燃气,第1族或附属第1族的燃气在和I1C和I1e类灶具相同的条件下使用,第2族燃气在和I2H类灶具相同的条件下使用,第3族燃气在和I3+类灶具相同的条件下使用

Ⅲ 1abd2ELL3B/P类可能用于使用第1族a组燃气,附属第1族的b组和d组燃气,第2族E类燃气,附属第2族的LL组燃气和第3族燃气,第1族或附属第1族的燃气,在和I 1a, I 1b, I 1d类灶具相同的条件下使用,第2族或附属于第2族的燃气在和I2ELL类灶具相同的条件下相同,第3族燃气在和I3B/P类灶具相同的条件下使用

Ⅲ 1ace2H3+类可能用于在使用第1族a组燃气,附属第1族的c组和e组燃气,第2族H组燃气和第3族的燃气,第1族或附属第1族的燃气在和I 1a,I 1e类灶具相同的条件下使用,第2族燃气在和I2H类灶具相同的条件下使用,第3族燃气在和I3+类灶具相同条件下使用

- A.3.3用于A.3.1所示类别灶具的燃气流量调节器的形态是

a)对于Ⅱ1C2E+3+类灶具,可以任选其对于这些灶具,在第2族和第3族燃气中必须取消额定流量调节器的功能

| 燃气类别 |  | 燃气类型 | 名称 | 体积成分% | Wi MJ/m3 | Hi MJ/m3 | Ws MJ/m3 | Hs MJ/m3 | d | 试验压力 mbar | 相关国家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附属于第一族的燃气 | b组 | 基准气、不完全燃烧和黄焰界限气 | G120 | H2=47,CH4=32,N2=21 | 24.40 | 15.68 | 27.64 | 17.77 | 0.413 | Pn=8 Pmin=6 Pmax=15 | 德国瑞典 |
|  |  | 回火界限气 | G112 | H2=59,CH4=17,N2=24 | 19.48 | 11.81 | 22.36 | 13.56 | 0.367 |  |  |
|  | c组 | 基准气（丙烷） | G130 | C3H8=13.8,空气=73.1 | 22.14 | 23.66 | 24.07 | 25.72 | 1.142 | Pn=8 Pmin=6 Pmax=15 | 法国西班牙 |
|  |  | 离焰界限气 | G132 | C3H8=13.8,C3H6=13.8, 空气=72.4 | 22.10 | 23.56 | 23.84 | 25.41 | 1.136 |  |  |
|  | d组 | 基准气和离焰界限气 | G140 | CH4=26.4,H2=43.1,N2=30.5 | 19.49 | 13.38 | 22.12 | 15.18 | 0.471 | Pn=8 Pmin=6 Pmax=15 | 德国 |
|  |  | 不完全燃烧和黄焰界限气 | G141 | CH4=27.5,H2=42.3,N2=26.2 | 21.27 | 14.08 | 24.15 | 15.98 | 0.438 |  |  |
|  |  | 离焰界限气 | G142 | CH4=17.2,H2=51.0,N2=31.8 | 16.70 | 11.06 | 19.13 | 12.66 | 0.438 |  |  |
|  | e组 | 基准气（甲烷、空气） | G150 | CH4=53, 空气=47 | 20.65 | 18.036 | 22.93 | 20.02 | 0.762 | Pn=8 Pmin=6 Pmax=15 | 西班牙 |
|  |  | 离焰界限气 | G152 | CH4=40, 空气=54,C3H6=6 | 19.03 | 17.26 | 21.07 | 19.10 | 0.822 |  |  |
| 附属于第2族的燃气 | LL组 | 基准气 | G25 | CH4=86,N2=14 | 37.38 | 29.25 | 41.52 | 32.49 | 0.612 | Pn=8 Pmin=6 Pmax=15 | 德国 |
|  |  | 不完全燃烧和黄焰界限气 | G26 | CH4=80,C3H8=7,N2=13 | 40.52 | 33.36 | 44.83 | 36.91 | 0.678 |  |  |
|  |  | 离焰界限气 | G271 | CH4=74,N2=26 | 30.94 | 25.17 | 34.36 | 27.96 | 0.662 |  |  |
| 注意:空气的组成(%)O2=20.95 N2=79.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4与国家和地区情况对应的燃气特性(15℃和1013.25mbar)和试验压力

- A5特殊条件

A5.1比利时：在比利时销售的I2E+类灶具必须通过用G231界限气在15mbar的最小压力下点火，传火和火焰稳定性的试验。

- A6各国现行的联接要求（参看5.1.3节）

表A6详细说明了各国有关管接头的状况

表A6各国所用管接头的类型

| 国家 | I3B/P I3+ I3P 类 |  |  |  | 其它类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不带螺纹 | 带螺纹 ISO7-1 ISO228-1 |  | 推入式接头 | 螺纹 IS07-1 ISO228-1 |  | 推入式接头 |
| 奥地利 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 比利时 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 丹麦 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 芬兰 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
| 法国 | × | × | √ | × |  | √ | × |
| 德国 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 希腊 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 冰岛 |  |  |  |  |  |  |  |
| 爱尔兰 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| 意大利 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 卢森堡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷兰 | × | √ | × | √ | √ | × | × |
| 挪威 | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 葡萄牙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 西班牙 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 瑞典 | × | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 瑞士 | √ | √ | × | √ | √ | × | × |
| 英国 | √ | √ | × | × | √ | × | × |
| - 锥形---锥螺纹 - 锥形---平行螺纹 - 仅1/2“ - 附带有ISO228—1螺纹的推入插头的外 |  |  |  |  |  |  |  |